/*

* ============================================================

*  ESP32: HỆ THỐNG IoT GIÁM SÁT & ĐIỀU KHIỂN PLC (BẢN CHUẨN)

*  - Giám sát: OK, NG, Tổng, Trạng thái Power/Camera/PLC

*  - Điều khiển: Nút Switch (Khóa/Mở) & Nút Tròn (Bật máy từ xa)

* ============================================================

*/

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

// ============================================================

//  ⚙️  CẤU HÌNH (Đã kiểm tra kỹ theo thông tin của bạn)

// ============================================================

const char* ssid     = "Bon Chi Em 2.4GHZ";

const char* password = "01989897";

IPAddress plcIP(192, 168, 1, 50);

const char* TB_HOST  = "thingsboard.cloud";

const char* TB_TOKEN = "RbdItkwcixlgcBlXFdFo";

WiFiClient plcClient; WiFiClient mqttWifiClient;

PubSubClient mqttClient(mqttWifiClient);

uint16_t data[9] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; // Mảng lưu 9 thanh ghi PLC

unsigned long lastRead = 0, lastPublish = 0;

// ============================================================

//  HÀM GHI MODBUS (Register 9 tương ứng DB1.DBW18)

// ============================================================

void writeModbusRegister(uint16_t regAddr, uint16_t value) {

if (!plcClient.connected() && !plcClient.connect(plcIP, 502)) return;

// Gửi lệnh ghi

uint8_t req[] = {0, 3, 0, 0, 0, 6, 255, 6, (uint8_t)(regAddr >> 8), (uint8_t)(regAddr & 0xFF), (uint8_t)(value >> 8), (uint8_t)(value & 0xFF)};

plcClient.write(req, 12);

// DỌN RÁC BỘ ĐỆM: Đợi gói phản hồi từ PLC và đọc vứt đi

unsigned long timeout = millis();

while (plcClient.available() < 12 && millis() - timeout < 500);

while (plcClient.available()) {

plcClient.read(); // Đọc và xóa khỏi buffer

}

Serial.printf(">>> Modbus Write: Reg %d = %d\n", regAddr, value);

}

// ============================================================

//  HÀM XỬ LÝ LỆNH TỪ WEB (RPC)

// ============================================================

void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

String responseTopic = String(topic); responseTopic.replace("request", "response");

StaticJsonDocument<200> doc; deserializeJson(doc, payload, length);

String method = doc["method"];

// 1. Lệnh từ nút "Switch" (Khóa/Mở - Gửi 1 hoặc 0)

if (method == "setValue") {

bool params = doc["params"];

writeModbusRegister(9, params ? 1 : 0);

Serial.println(params ? ">>> LENH: MO KHOA (READY)" : ">>> LENH: KHOA/DUNG MAY");

}

// 2. Lệnh từ nút "Tròn" (Bật máy từ xa - Gửi 2)

else if (method == "remoteStart") {

Serial.println(">>> LENH: KICH HOAT START TU XA...");

writeModbusRegister(9, 2); delay(500); writeModbusRegister(9, 1);

}

// 3. Lệnh Reset Viên Rời (Gửi 3)

else if (method == "resetP1") {

Serial.println(">>> LENH: RESET VIEN ROI...");

writeModbusRegister(9, 3); delay(500); writeModbusRegister(9, 1);

Serial.println(">>> DA RESET VIEN ROI XONG.");

}

// 4. Lệnh Reset Vỉ Thuốc (Gửi 4)

else if (method == "resetP2") {

Serial.println(">>> LENH: RESET VI THUOC...");

writeModbusRegister(9, 4); delay(500); writeModbusRegister(9, 1);

Serial.println(">>> DA RESET VI THUOC XONG.");

}

mqttClient.publish(responseTopic.c_str(), "{}");

}

// ============================================================

//  HÀM ĐỌC DỮ LIỆU PLC

// ============================================================

void readModbusRaw() {

if (!plcClient.connected()) {

if (!plcClient.connect(plcIP, 502)) { Serial.println(">>> PLC Offline!"); return; }

}

uint8_t req[] = {0, 1, 0, 0, 0, 6, 255, 3, 0, 0, 0, 9};

plcClient.write(req, 12);

unsigned long timeout = millis();

while (plcClient.available() < 27 && millis() - timeout < 500);

if (plcClient.available() >= 27) {

uint8_t res[27]; for (int i = 0; i < 27; i++) res[i] = plcClient.read();

if (res[7] == 0x03) { for (int i = 0; i < 9; i++) data[i] = (res[9 + i*2] << 8) | res[10 + i*2]; }

} else { while(plcClient.available()) plcClient.read(); plcClient.stop(); }

}

// ============================================================

//  HÀM GỬI TELEMETRY LÊN THINGSBOARD

// ============================================================

void publishToThingsBoard() {

if (!mqttClient.connected()) return;

bool active = (data[0] >> 11) & 0x01;

uint16_t prod_id = data[4];

// Vẫn giữ lại ok và ng để các con số tổng trên Dashboard không bị lỗi

uint16_t ok = (prod_id == 1) ? data[5] : data[7];

uint16_t ng = (prod_id == 1) ? data[6] : data[8];

StaticJsonDocument<512> doc;

// 1. Giữ nguyên các Key cũ (cho các bảng số tổng quát)

doc["total_ok"]   = ok;

doc["total_ng"]   = ng;

doc["total_all"]  = ok + ng;

doc["sys_active"] = active ? 1 : 0;

doc["cam_online"] = active ? 1 : 0;

doc["plc_online"] = plcClient.connected() ? 1 : 0;

doc["product_id"] = prod_id;

// 2. Thêm các Key mới (để vẽ 2 biểu đồ tách biệt)

doc["ok1"] = data[5]; // Dữ liệu Viên rời

doc["ng1"] = data[6];

doc["ok2"] = data[7]; // Dữ liệu Vỉ thuốc

doc["ng2"] = data[8];

char payload[512];

serializeJson(doc, payload);

mqttClient.publish("v1/devices/me/telemetry", payload);

Serial.println(">>> Dashboard Updated (Full Data).");

}

void connectToThingsBoard() {

while (!mqttClient.connected()) {

Serial.print(">>> Connecting ThingsBoard...");

if (mqttClient.connect("ESP32_Pharma_Final", TB_TOKEN, NULL)) {

Serial.println(" OK!"); mqttClient.subscribe("v1/devices/me/rpc/request/+");

} else { delay(3000); }

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Cấu hình IP tĩnh

IPAddress local_IP(192, 168, 1, 100), gateway(192, 168, 1, 1), subnet(255, 255, 255, 0), dns(8, 8, 8, 8);

WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, dns);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500);

Serial.println("\n>>> WiFi OK!");

mqttClient.setServer(TB_HOST, 1883); mqttClient.setCallback(mqttCallback);

}

void loop() {

if (!mqttClient.connected()) connectToThingsBoard();

mqttClient.loop();

if (millis() - lastRead > 1000) { lastRead = millis(); readModbusRaw(); }

if (millis() - lastPublish > 3000) { lastPublish = millis(); publishToThingsBoard(); }

}

Code esp   30/4

import cv2

import tkinter as tk

from tkinter import font, messagebox, ttk

from PIL import Image, ImageTk

import os

import datetime

import serial

import time

import csv

import threading

import requests

import json

import snap7

# --- IMPORT FILE LOGIC ĐÃ CẬP NHẬT 4 CLASS ---

import kiem_tra_thuoc_logic as logic

# --- DANH MỤC MODEL ---

MODELS_CONFIG = {

"Viên rời": r"C:\Users\admin\Downloads\thuocvienL.pt",

"Vỉ thuốc": r"C:\Users\admin\Downloads\thuoc_yolov8s_best.pt" # Bạn hãy sửa đường dẫn này cho đúng file vỉ thuốc nhé

}

DEFAULT_PRODUCT = "Viên rời"

CAM_SOURCE = 0

BAUD_RATE = 115200

ESP32_IP = "192.168.1.100"

# --- CẤU HÌNH ĐỒNG BỘ (Căn chỉnh thực tế tại đây) ---

# Delay riêng cho từng loại sản phẩm (đơn vị: giây)

CAPTURE_DELAY_VIEN = 0.0   # Viên rời: chụp NGAY khi cảm biến kích (không delay)

CAPTURE_DELAY_VI   = 1.2      # Vỉ thuốc: chờ 0.3s để vỉ vào đúng tâm ảnh (chỉnh theo thực tế)

PLC_SIGNAL_DURATION = 0.8  # (Giây) Thời gian giữ tín hiệu kết quả trên PLC

# Thư mục lưu trữ

BASE_DIR = r"D:\Code\captured_medicine"

NG_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "NG_LOI")

OK_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "OK_DAT")

os.makedirs(NG_DIR, exist_ok=True)

os.makedirs(OK_DIR, exist_ok=True)

EXCEL_FILENAME = os.path.join(BASE_DIR, "Lich_su_phan_loai.csv")

# ==============================

# MÀU GIAO DIỆN

# ==============================

COLOR_BG ="#FFFACD"

COLOR_FRAME ="#D1F2EB"

COLOR_RED = "#FF0000"

COLOR_GREEN = "#00B050"

COLOR_BLUE = "#0078FF"

# ==============================

# LỚP ĐỌC CAMERA SIÊU TỐC (GIẢM TRỄ)

# ==============================

class CameraStream:

def __init__(self, source):

self.cap = cv2.VideoCapture(source)

# Ép độ phân giải cao (Full HD 1080p) để ảnh sắc nét, không bị mờ

self.cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1920)

self.cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080)

# Tối ưu buffer OpenCV

self.cap.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)

self.ret, self.frame = self.cap.read()

self.running = True

self.stopped = False

# --- BIẾN ĐỂ KIỂM TRA CAMERA THỰC TẾ ---

self.last_frame_data = None

self.stale_counter = 0

self.real_online = False

self.thread = threading.Thread(target=self.update, daemon=True)

self.thread.start()

def read(self):

return self.ret, self.frame

def release(self):

self.running = False

self.stopped = True

self.cap.release()

def update(self):

while self.running:

try:

if self.cap.isOpened():

ret, frame = self.cap.read()

if ret and frame is not None:

# 1. Kiểm tra xem ảnh có bị "đứng" không (Dành cho DroidCam/Virtual Cam)

# Chúng ta lấy một vùng nhỏ ở giữa ảnh để so sánh cho nhanh

h, w = frame.shape[:2]

sample = frame[h//2-50:h//2+50, w//2-50:w//2+50].tobytes()

if sample == self.last_frame_data:

self.stale_counter += 1

else:

self.stale_counter = 0

self.real_online = True # Có thay đổi pixel = Camera thật đang chạy

self.last_frame_data = sample

# Nếu ảnh đứng im quá 20 khung hình (khoảng 0.7 giây) -> Coi như mất kết nối

if self.stale_counter > 20:

self.real_online = False

self.ret = self.real_online

self.frame = frame

else:

self.ret = False

time.sleep(0.1)

else:

self.ret = False

# Nếu mất kết nối, thử mở lại sau 2 giây

print(">>> Camera mất kết nối, đang thử lại...")

self.cap.release()

time.sleep(2.0)

self.cap = cv2.VideoCapture(CAM_SOURCE)

except Exception as e:

self.ret = False

print(f"Lỗi Camera: {e}")

time.sleep(1.0)

self.running = False

self.cap.release()

class App:

def __init__(self, root):

self.root = root

self.root.title("Hệ thống AI Phân loại Dược phẩm - Ver 1.0 (PRO)")

self.root.geometry("1400x850")

self.root.configure(bg=COLOR_BG)

# --- Kết nối PLC S7-1200

self.plc_connected = logic.connect_to_plc()

if self.plc_connected:

# Bật băng tải ngay khi khởi động

logic.set_conveyor_state(True)

print("Hệ thống: Đã kích hoạt băng tải sẵn sàng.")

else:

print("Cảnh báo: Không thể kết nối tới PLC. Chế độ Tự động sẽ không hoạt động.")

# --- Load model AI mặc định ---

self.current_product = DEFAULT_PRODUCT

self.current_model_id = 1 if DEFAULT_PRODUCT == "Viên rời" else 2 # Khởi tạo ID model

self.load_selected_model(MODELS_CONFIG[self.current_product])

# --- Camera (Sử dụng luồng siêu tốc để giảm trễ) ---

self.vs = CameraStream(CAM_SOURCE)

# --- Trạng thái ---

self.current_frame = None

self.is_paused = False

self.is_processing = False

self.last_sensor_state = False

self.total_count = 0

# --- Đếm riêng từng loại sản phẩm (gửi xuống PLC để ESP32 đọc) ---

self.vien_ok = 0  # Viên rời đạt

self.vien_ng = 0  # Viên rời lỗi

self.vi_ok   = 0  # Vỉ thuốc đạt

self.vi_ng   = 0  # Vỉ thuốc lỗi

# --- UI Fonts ---

self.font_title = font.Font(family="Arial", size=22, weight="bold")

self.font_header = font.Font(family="Arial", size=12, weight="bold")

self.font_status = font.Font(family="Arial", size=24, weight="bold")

self.font_body = font.Font(family="Arial", size=11)

self.setup_ui()

self.update_frame()

# --- Khởi chạy luồng quét cảm biến (Multithreading) ---

self.sensor_thread = threading.Thread(target=self.poll_plc_sensor, daemon=True)

self.sensor_thread.start()

def load_selected_model(self, path):

"""Hàm nạp model AI và cập nhật danh sách nhãn"""

try:

if hasattr(self, 'lbl_info'):

self.lbl_info.config(text="ĐANG NẠP MODEL...", fg=COLOR_RED)

self.root.update_idletasks()

self.model, self.class_names = logic.load_model(path)

if hasattr(self, 'lbl_info'):

self.lbl_info.config(text=f"Đã nạp: {self.current_product}", fg=COLOR_GREEN)

# --- Gửi mã sản phẩm xuống PLC để ESP32 hiển thị tên ---

product_id = 1 if self.current_product == "Viên rời" else 2

logic.send_product_id_to_plc(product_id)

except Exception as e:

print(f"Lỗi nạp model: {e}")

def on_product_change(self, event=None):

"""Xử lý khi người dùng chọn sản phẩm khác trên Menu"""

new_product = self.combo_product.get()

if new_product != self.current_product:

self.current_product = new_product

print(f"Hệ thống: Đang chuyển sang sản phẩm {new_product}...")

# Tải model mới

model_path = MODELS_CONFIG[new_product]

self.load_selected_model(model_path)

# --- GỬI MÃ SẢN PHẨM XUỐNG PLC ĐỂ ĐỒNG BỘ WEB ---

product_id = 1 if new_product == "Viên rời" else 2

logic.send_product_id_to_plc(product_id)

def poll_plc_sensor(self):

"""Luồng chạy ngầm để đọc cảm biến PLC liên tục mà không làm treo giao diện"""

print("Hệ thống: Đã khởi động luồng quét cảm biến.")

while True:

# Nếu mất kết nối, thử kết nối lại sau mỗi 2 giây

if not self.plc_connected:

self.plc_connected = logic.connect_to_plc()

if self.plc_connected:

self.lbl_plc_status.config(text="PLC: ĐÃ KẾT NỐI", fg=COLOR_GREEN)

logic.set_conveyor_state(True)

else:

self.write_status_to_json(False, False)

time.sleep(2)

continue

try:

# --- KIỂM TRA LỆNH TỪ WEB DASHBOARD (COMMAND.JSON) ---

cmd_path = os.path.join(BASE_DIR, "command.json")

if os.path.exists(cmd_path):

try:

with open(cmd_path, "r") as f:

cmd_data = json.load(f)

if cmd_data.get("cmd") == "set_model":

target_id = cmd_data.get("value")

print(f">>> NHẬN LỆNH ĐỔI MODEL TỪ WEB: {target_id}")

logic.send_product_id_to_plc(target_id)

model_name = "Viên rời" if target_id == 1 else "Vỉ thuốc"

self.root.after(0, lambda n=model_name: self.combo_product.set(n))

self.root.after(0, self.on_product_change)

os.remove(cmd_path)

except Exception as e:

print(f"Lỗi xử lý lệnh từ Web: {e}")

# --- ĐỒNG BỘ COUNTER TỪ PLC (Hỗ trợ Reset từ ThingsBoard) ---

# Nếu PLC trả về 0 (đã bị reset), ta phải reset biến Python tương ứng

# DB1.DBW10=VienOK, DBW12=VienNG, DBW14=ViOK, DBW16=ViNG

# Ta đọc 8 byte từ offset 10

raw_counts = logic.plc_client.db_read(logic.DB_NUMBER, 10, 8)

plc_vien_ok = snap7.util.get_int(raw_counts, 0)

plc_vien_ng = snap7.util.get_int(raw_counts, 2)

plc_vi_ok   = snap7.util.get_int(raw_counts, 4)

plc_vi_ng   = snap7.util.get_int(raw_counts, 6)

if plc_vien_ok == 0 and self.vien_ok > 0: self.vien_ok = 0

if plc_vien_ng == 0 and self.vien_ng > 0: self.vien_ng = 0

if plc_vi_ok == 0 and self.vi_ok > 0: self.vi_ok = 0

if plc_vi_ng == 0 and self.vi_ng > 0: self.vi_ng = 0

# --- ĐỌC CẢM BIẾN & TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ---

current_sensor = logic.read_sensor_trigger()

system_active = logic.read_system_status()

try:

status_color = COLOR_GREEN if system_active else COLOR_RED

status_text = "HỆ THỐNG: ĐANG CHẠY" if system_active else "HỆ THỐNG: ĐANG DỪNG"

self.root.after(0, lambda s=status_text, c=status_color: self.lbl_plc_status.config(text=f"PLC: OK | {s}", fg=c))

except: pass

if system_active:

rising_edge = (current_sensor == True and self.last_sensor_state == False)

if rising_edge:

if not self.is_processing:

delay = CAPTURE_DELAY_VI if self.current_product == "Vỉ thuốc" else CAPTURE_DELAY_VIEN

if delay > 0: time.sleep(delay)

self.root.after(0, self.perform_check)

self.last_sensor_state = current_sensor

# Kiểm tra lệnh đổi model từ PLC

plc_product_id = logic.read_product_id_from_plc()

expected_id = 1 if self.current_product == "Viên rời" else 2

if plc_product_id > 0 and plc_product_id != expected_id:

new_name = "Viên rời" if plc_product_id == 1 else "Vỉ thuốc"

self.current_product = new_name

self.root.after(0, lambda n=new_name: self.combo_product.set(n))

self.root.after(0, lambda p=MODELS_CONFIG[new_name]: self.load_selected_model(p))

# --- GHI TRẠNG THÁI HỆ THỐNG CHO WEB DASHBOARD & PLC ---

self.write_status_to_json(self.plc_connected, system_active)

logic.send_camera_status_to_plc(getattr(self, 'cam_connected', False))

except Exception as e:

self.plc_connected = False

logic.disconnect_plc()

self.lbl_plc_status.config(text="PLC: MẤT KẾT NỐI", fg=COLOR_RED)

self.write_status_to_json(False, False)

time.sleep(0.05)

def write_status_to_json(self, plc_status, machine_status):

try:

status_path = os.path.join(BASE_DIR, "system_status.json")

temp_path = status_path + ".tmp"

with open(temp_path, "w") as f:

json.dump({

"plc_online": plc_status,

"machine_running": machine_status,

"cam_online": getattr(self, 'cam_connected', False),

"current_model_id": 1 if self.current_product == "Viên rời" else 2,

"last_update": time.time()

}, f)

if os.path.exists(status_path): os.remove(status_path)

os.rename(temp_path, status_path)

except: pass

def setup_ui(self):

self.frame_left = tk.Frame(self.root, bg=COLOR_BG)

self.frame_left.pack(side="left", fill="both", expand=True, padx=10, pady=10)

self.frame_right = tk.Frame(self.root, bg=COLOR_FRAME, width=450)

self.frame_right.pack(side="right", fill="y", padx=10, pady=10)

self.frame_right.pack_propagate(False)

tk.Label(self.frame_left, text="HỆ THỐNG AI PHÂN LOẠI DƯỢC PHẨM", font=self.font_title, bg=COLOR_BG).pack(pady=10)

recipe_frame = tk.LabelFrame(self.frame_left, text=" CÔNG THỨC SẢN PHẨM ", font=self.font_header, bg=COLOR_BG, fg=COLOR_BLUE)

recipe_frame.pack(pady=10, fill="x", padx=50)

tk.Label(recipe_frame, text="Chọn sản phẩm:", font=self.font_body, bg=COLOR_BG).pack(side="left", padx=20, pady=15)

self.combo_product = ttk.Combobox(recipe_frame, values=list(MODELS_CONFIG.keys()), font=self.font_body, state="readonly", width=25)

self.combo_product.set(self.current_product)

self.combo_product.pack(side="left", padx=10)

self.combo_product.bind("<<ComboboxSelected>>", self.on_product_change)

self.lbl_webcam = tk.Label(self.frame_left, bg="black", width=800, height=600)

self.lbl_webcam.pack()

frame_btn = tk.Frame(self.frame_left, bg=COLOR_BG)

frame_btn.pack(pady=20)

tk.Button(frame_btn, text="KIỂM TRA NGAY", bg=COLOR_BLUE, fg="white", font=("Arial",14,"bold"), width=18, height=2, command=self.action_manual_check).pack(side="left", padx=10)

tk.Button(frame_btn, text="XEM LỊCH SỬ (.CSV)", bg="#FFA500", fg="white", font=("Arial",14,"bold"), width=18, height=2, command=self.open_excel_file).pack(side="left", padx=10)

tk.Label(self.frame_right, text="KẾT QUẢ PHÂN TÍCH AI", font=self.font_header, bg=COLOR_FRAME).pack(pady=10)

self.lbl_result_image = tk.Label(self.frame_right, bg="gray", width=400, height=300)

self.lbl_result_image.pack(pady=5)

self.lbl_info = tk.Label(self.frame_right, text="Sẵn sàng quét...", font=self.font_body, bg=COLOR_FRAME)

self.lbl_info.pack(pady=5)

self.lbl_status = tk.Label(self.frame_right, text="CHỜ VẬT THỂ", font=self.font_status, bg=COLOR_FRAME, fg=COLOR_BLUE)

self.lbl_status.pack(pady=10)

tk.Label(self.frame_right, text="CHI TIẾT LỖI:", font=self.font_header, bg=COLOR_FRAME).pack(anchor="w", padx=25)

self.txt_details = tk.Text(self.frame_right, height=8, width=48, font=self.font_body)

self.txt_details.pack(pady=5, padx=20)

self.lbl_plc_status = tk.Label(self.frame_right, text="PLC: ...", font=self.font_header, bg=COLOR_FRAME)

self.lbl_plc_status.pack(pady=10)

def action_manual_check(self):

if not self.is_processing: self.perform_check()

def get_sharpness(self, image):

return cv2.Laplacian(cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY), cv2.CV_64F).var()

def perform_check(self):

if self.current_frame is None: return

self.is_processing = True

self.is_paused = True

ret, f = self.vs.read()

if not ret:

self.reset_system()

return

best_frame = f.copy()

import numpy as np

kernel = np.array([[0, -1, 0], [-1, 5,-1], [0, -1, 0]])

best_frame = cv2.filter2D(best_frame, -1, kernel)

threading.Thread(target=self.worker_process, args=(best_frame,), daemon=True).start()

def worker_process(self, frame):

timestamp = datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")

temp_img_name = f"pill_{timestamp}.jpg"

temp_path = os.path.join(BASE_DIR, temp_img_name)

try:

cv2.imwrite(temp_path, frame)

annotated, info, conclusion, is_ng, details = logic.process_image(temp_path, self.model, self.class_names)

if self.plc_connected:

try: logic.send_result_to_plc(is_error=is_ng, is_ok=not is_ng)

except: pass

self.root.after(0, lambda: self.finish_check_ui(annotated, info, conclusion, is_ng, details, timestamp))

except Exception as e:

print(f"Lỗi xử lý: {e}")

self.root.after(0, self.reset_system)

finally:

if os.path.exists(temp_path): os.remove(temp_path)

def finish_check_ui(self, annotated, info, conclusion, is_ng, details, timestamp):

fg_color = COLOR_RED if is_ng else COLOR_GREEN

self.lbl_info.config(text=info, fg=fg_color)

self.lbl_status.config(text=conclusion, fg=fg_color)

self.txt_details.delete('1.0', tk.END)

for d in details: self.txt_details.insert(tk.END, f"• {d}\n")

if annotated is not None:

h, w = annotated.shape[:2]

scale = min(400 / w, 300 / h)

img_res = cv2.resize(annotated, (int(w*scale), int(h*scale)))

img_res = ImageTk.PhotoImage(Image.fromarray(cv2.cvtColor(img_res, cv2.COLOR_BGR2RGB)))

self.lbl_result_image.config(image=img_res)

self.lbl_result_image.imgtk = img_res

cv2.imwrite(os.path.join(NG_DIR if is_ng else OK_DIR, f"pill_{timestamp}.jpg"), annotated)

self.save_to_csv(timestamp, conclusion, is_ng, details)

if self.plc_connected:

if self.current_product == "Viên rời":

if is_ng: self.vien_ng += 1

else: self.vien_ok += 1

logic.send_product_specific_counts("Viên rời", self.vien_ok, self.vien_ng)

else:

if is_ng: self.vi_ng += 1

else: self.vi_ok += 1

logic.send_product_specific_counts("Vỉ thuốc", self.vi_ok, self.vi_ng)

self.root.after(int(PLC_SIGNAL_DURATION * 1000), self.reset_system)

def save_to_csv(self, timestamp, conclusion, is_ng, details):

try:

file_exists = os.path.isfile(EXCEL_FILENAME)

dt = datetime.datetime.strptime(timestamp, "%Y%m%d_%H%M%S")

display_time = dt.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")

with open(EXCEL_FILENAME, mode='a', newline='', encoding='utf-8') as f:

writer = csv.writer(f)

if not file_exists: writer.writerow(['STT', 'Sản phẩm', 'Kết quả', 'Thời gian'])

self.total_count += 1

writer.writerow([self.total_count, self.current_product, f"{'[NG]' if is_ng else '[OK]'} {conclusion}", display_time])

except: pass

def open_excel_file(self):

if os.path.exists(EXCEL_FILENAME): os.startfile(EXCEL_FILENAME)

def reset_system(self):

self.is_paused = False

self.is_processing = False

if self.plc_connected:

try: logic.send_result_to_plc(is_error=False, is_ok=False)

except: pass

self.lbl_status.config(text="ĐANG QUÉT...", fg=COLOR_BLUE)

def update_frame(self):

if not self.is_paused:

ret, frame = self.vs.read()

self.cam_connected = ret

if ret:

self.current_frame = frame.copy()

img = ImageTk.PhotoImage(Image.fromarray(cv2.cvtColor(cv2.resize(frame, (800, 600)), cv2.COLOR_BGR2RGB)))

self.lbl_webcam.config(image=img)

self.lbl_webcam.imgtk = img

self.root.after(20, self.update_frame)

def on_closing(self):

self.vs.release()

self.root.destroy()

if __name__ == "__main__":

root = tk.Tk()

app = App(root)

root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", app.on_closing)

root.mainloop()

Ktralogic

import cv2

import numpy as np

from ultralytics import YOLO

import snap7

from snap7.util import set_bool

import threading

# Khóa để đồng bộ luồng khi truy cập PLC

plc_lock = threading.Lock()

# ==============================

# CẤU HÌNH PLC S7-1200

# ==============================

PLC_IP = '192.168.1.50'  # Thay bằng IP thực tế của PLC

PLC_RACK = 0

PLC_SLOT = 1

DB_NUMBER = 1           # Số thứ tự của Data Block (ví dụ DB1)

START_OFFSET = 0        # Địa chỉ Offset bắt đầu

BIT_OFFSET = 0          # Bit 0 (tương ứng DB1.DBX0.0) - Gửi kết quả

SENSOR_BIT_OFFSET = 1   # Bit 1 (tương ứng DB1.DBX0.1) - Đọc cảm biến

CONVEYOR_BIT_OFFSET = 2 # Bit 2 (tương ứng DB1.DBX0.2) - Điều khiển băng tải

SYSTEM_ACTIVE_BIT_OFFSET = 3 # Bit 3 (tương ứng DB1.DBX0.3) - Trạng thái hệ thống (Start/Stop)

OK_BIT_OFFSET = 4       # Bit 4 (tương ứng DB1.DBX0.4) - Tín hiệu sản phẩm ĐẠT

CAM_ONLINE_BIT_OFFSET = 5 # Bit 5 (tương ứng DB1.DBX0.5) - Trạng thái Camera từ PC

# --- ĐỊA CHỈ LƯU SỐ LƯỢNG (DẠNG WORD/INT) ---

OK_COUNT_OFFSET    = 2   # DB1.DBW2  - Tổng OK

NG_COUNT_OFFSET    = 4   # DB1.DBW4  - Tổng NG

TOTAL_COUNT_OFFSET = 6   # DB1.DBW6  - Tổng tất cả

PRODUCT_ID_OFFSET  = 8   # DB1.DBW8  - Mã sản phẩm (1=Viên, 2=Vỉ)

# --- THỐNG KÊ RIÊNG TỮNG LOẠI SẢN PHẨM ---

# (DB1 cần đủ 20 byte - kiểm tra trong TIA Portal)

VIEN_OK_OFFSET = 10  # DB1.DBW10 - Viên rời OK

VIEN_NG_OFFSET = 12  # DB1.DBW12 - Viên rời NG

VI_OK_OFFSET   = 14  # DB1.DBW14 - Vỉ thuốc OK

VI_NG_OFFSET   = 16  # DB1.DBW16 - Vỉ thuốc NG

SPEED_OFFSET   = 18  # DB1.DBW18 - Tốc độ băng tải (ví dụ: số sản phẩm/phút)

# Khởi tạo kết nối PLC

plc_client = snap7.client.Client()

def connect_to_plc():

try:

if not plc_client.get_connected():

plc_client.connect(PLC_IP, PLC_RACK, PLC_SLOT)

# Kiểm tra thực tế bằng cách thử đọc 1 byte.

# Nếu rút dây mạng, hàm db_read sẽ văng lỗi ngay lập tức.

if plc_client.get_connected():

plc_client.db_read(DB_NUMBER, 0, 1)

return True

return False

except Exception as e:

# Nếu có lỗi (do rút dây), đảm bảo ngắt kết nối hẳn để lần sau connect lại

disconnect_plc()

print(f"--- LỖI KẾT NỐI PLC THỰC TẾ: {e} ---")

print(f"--- LỖI KẾT NỐI PLC CHI TIẾT: {e} ---")

if "CPU : Address out of range" in str(e):

print(">>> Gợi ý: Hãy kiểm tra xem bạn đã tắt 'Optimized block access' cho DB1 chưa.")

elif "Security" in str(e) or "Refused" in str(e) or "ISO" in str(e):

print(">>> Gợi ý: Hãy kiểm tra xem bạn đã bật 'Permit access with PUT/GET' trong PLC chưa.")

return False

def disconnect_plc():

"""Bắt buộc ngắt kết nối để làm sạch socket khi mất mạng"""

try:

plc_client.disconnect()

except:

pass

def read_sensor_trigger():

"""Đọc trạng thái cảm biến (Trigger) từ PLC"""

with plc_lock:

try:

if not plc_client.get_connected():

raise Exception("Mất kết nối PLC ngầm")

# Đọc 1 byte từ DB bắt đầu từ START_OFFSET

data = plc_client.db_read(DB_NUMBER, START_OFFSET, 1)

# Lấy giá trị của bit cảm biến (Bit 1)

return snap7.util.get_bool(data, 0, SENSOR_BIT_OFFSET)

except Exception as e:

print(f"Lỗi đọc cảm biến PLC: {e}")

raise e

return False

def send_product_id_to_plc(product_id):

"""Gửi mã sản phẩm xuống PLC (1=Viên, 2=Vỉ) để đồng bộ với Web"""

with plc_lock:

try:

if plc_client.get_connected():

# Ghi vào DB1.DBW8 (PRODUCT_ID_OFFSET = 8)

data = bytearray(2)

snap7.util.set_int(data, 0, product_id)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, PRODUCT_ID_OFFSET, data)

print(f"PLC: Đã đồng bộ mã sản phẩm ID={product_id}")

except Exception as e:

print(f"Lỗi gửi ProductID xuống PLC: {e}")

raise e

def read_system_status():

"""Đọc trạng thái hệ thống (Start/Stop) từ PLC"""

with plc_lock:

try:

if not plc_client.get_connected():

raise Exception("Mất kết nối PLC ngầm")

data = plc_client.db_read(DB_NUMBER, START_OFFSET, 1)

return snap7.util.get_bool(data, 0, SYSTEM_ACTIVE_BIT_OFFSET)

except Exception as e:

print(f"Lỗi khi đọc trạng thái hệ thống: {e}")

raise e

return False

def send_result_to_plc(is_error, is_ok=False, num_ok=0, num_ng=0, num_total=0):

"""Gửi tín hiệu và số lượng xuống PLC"""

with plc_lock:

try:

if plc_client.get_connected():

# 1. Gửi các Bit trạng thái (Đèn, Xi lanh)

data_bits = plc_client.db_read(DB_NUMBER, START_OFFSET, 1)

set_bool(data_bits, 0, BIT_OFFSET, is_error)

set_bool(data_bits, 0, OK_BIT_OFFSET, is_ok)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, START_OFFSET, data_bits)

# 2. Gửi các con số (Số lượng viên thuốc)

# Gửi num_ok vào DB1.DBW2

ok_bytes = bytearray(2)

snap7.util.set_int(ok_bytes, 0, num_ok)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, OK_COUNT_OFFSET, ok_bytes)

# Gửi num_ng vào DB1.DBW4

ng_bytes = bytearray(2)

snap7.util.set_int(ng_bytes, 0, num_ng)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, NG_COUNT_OFFSET, ng_bytes)

# Gửi num_total vào DB1.DBW6

total_bytes = bytearray(2)

snap7.util.set_int(total_bytes, 0, num_total)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, TOTAL_COUNT_OFFSET, total_bytes)

except Exception as e:

print(f"Lỗi khi gửi dữ liệu xuống PLC: {e}")

def send_product_id_to_plc(product_id):

"""Gửi mã sản phẩm xuống PLC (1=Viên, 2=Vỉ)"""

with plc_lock:

try:

if plc_client.get_connected():

data = bytearray(2)

snap7.util.set_int(data, 0, product_id)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, PRODUCT_ID_OFFSET, data)

except Exception as e:

pass

def read_product_id_from_plc():

"""Đọc mã sản phẩm từ PLC (1=Viên, 2=Vỉ)"""

with plc_lock:

try:

if plc_client.get_connected():

data = plc_client.db_read(DB_NUMBER, PRODUCT_ID_OFFSET, 2)

return snap7.util.get_int(data, 0)

except:

pass

return 0

def send_product_specific_counts(product_name, ok_count, ng_count):

"""

Ghi số lượng OK/NG riêng từng loại sản phẩm lên PLC để ESP32 đọc.

- product_name: 'Viên rời' hoặc 'Vỉ thuốc'

- ok_count: số lượng đạt của loại sản phẩm đó

- ng_count: số lượng lỗi của loại sản phẩm đó

"""

with plc_lock:

try:

if not plc_client.get_connected():

return

if product_name == "Viên rời":

# Ghi vào DB1.DBW10 (Viên OK) và DB1.DBW12 (Viên NG)

ok_bytes = bytearray(2)

snap7.util.set_int(ok_bytes, 0, ok_count)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, VIEN_OK_OFFSET, ok_bytes)

ng_bytes = bytearray(2)

snap7.util.set_int(ng_bytes, 0, ng_count)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, VIEN_NG_OFFSET, ng_bytes)

elif product_name == "Vỉ thuốc":

# Ghi vào DB1.DBW14 (Vỉ OK) và DB1.DBW16 (Vỉ NG)

ok_bytes = bytearray(2)

snap7.util.set_int(ok_bytes, 0, ok_count)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, VI_OK_OFFSET, ok_bytes)

ng_bytes = bytearray(2)

snap7.util.set_int(ng_bytes, 0, ng_count)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, VI_NG_OFFSET, ng_bytes)

except Exception as e:

print(f"Lỗi ghi thống kê riêng xuống PLC: {e}")

def set_conveyor_state(is_running):

"""Bật/Tắt băng tải"""

with plc_lock:

try:

if plc_client.get_connected():

data = plc_client.db_read(DB_NUMBER, START_OFFSET, 1)

set_bool(data, 0, CONVEYOR_BIT_OFFSET, is_running)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, START_OFFSET, data)

print(f"Băng tải: {'CHẠY' if is_running else 'DỪNG'}")

except Exception as e:

print(f"Lỗi khi điều khiển băng tải: {e}")

def send_camera_status_to_plc(is_online):

"""Gửi trạng thái Camera từ PC xuống PLC để ESP32 đọc"""

with plc_lock:

try:

if plc_client.get_connected():

data = plc_client.db_read(DB_NUMBER, START_OFFSET, 1)

set_bool(data, 0, CAM_ONLINE_BIT_OFFSET, is_online)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, START_OFFSET, data)

except:

pass

def write_bit_to_plc(byte_offset, bit_offset, value):

"""Ghi giá trị một bit (True/False) vào PLC tại vị trí mong muốn"""

with plc_lock:

try:

if plc_client.get_connected():

# Đọc byte hiện tại từ PLC để không ghi đè các bit khác

data = plc_client.db_read(DB_NUMBER, byte_offset, 1)

# Thiết lập giá trị bit mong muốn (0-7)

snap7.util.set_bool(data, 0, bit_offset, value)

# Ghi byte đã sửa đổi trở lại PLC

plc_client.db_write(DB_NUMBER, byte_offset, data)

except Exception as e:

# Không print lỗi quá nhiều để tránh làm chậm hệ thống

pass

def read_iot_data():

"""Đọc dữ liệu thống kê từ DB2 (Data Block số 2)"""

with plc_lock:

try:

if plc_client.get_connected():

# Đọc 8 byte từ DB2 bắt đầu từ offset 0

raw_data = plc_client.db_read(2, 0, 8)

tong = snap7.util.get_int(raw_data, 0)

ok = snap7.util.get_int(raw_data, 2)

ng = snap7.util.get_int(raw_data, 4)

stt = snap7.util.get_int(raw_data, 6)

return tong, ok, ng, stt

except Exception as e:

pass

return 0, 0, 0, 0

# ==============================

# DANH MỤC CLASS & CẤU HÌNH YOLO

# ==============================

# --- CLASS MODEL VIÊN RỜI (Các nhãn bị coi là LỖI) ---

DANH_MUC_LOI_VIEN = ['di_vat', 'di vat', 'vo', 'nut', 'hong', 'error', 'ng', 'vat the la']

# --- CLASS MODEL VỈ THUỐC ---

# Class này là vỉ BÌNH THƯỜNG (OK) - không phải lỗi

VI_THUOC_OK_CLASS   = 'vi_thuoc'

# Các class này là LỖI trên vỉ

VI_THUOC_NG_CLASSES = ['thieu_vien', 'nut_vo', 'di_vat']

# Tên hiển thị thân thiện cho từng loại lỗi

VI_THUOC_NG_LABELS = {

'thieu_vien': 'Thiếu viên',

'nut_vo'    : 'Nứt/Vỡ viên',

'di_vat'    : 'Dị vật',

}

# --- SỐ VIÊN CHUẨN CHO MỖI VỈ ---

# Chỉnh số này cho đúng với vỉ thuốc thực tế của bạn

SO_VIEN_CHUAN_VI = 10

CONF_THRESHOLD = 0.5  # Hạ xuống 0.3 để nhạy hơn với các lỗi mờ/nhỏ

def apply_static_crop(frame):

h, w = frame.shape[:2]

# Thu hẹp chiều ngang, Kéo dài chiều dọc (Hình chữ nhật đứng ôm theo băng tải)

x1, x2 = int(w * 0.25), int(w * 0.75)

y1, y2 = int(h * 0.10), int(h * 0.90)

cropped = frame[y1:y2, x1:x2]

return cropped

def load_model(model_path):

print(f"Đang tải model từ: {model_path}...")

model = YOLO(model_path)

class_names = model.names

print("Danh sách nhãn nhận diện:", class_names)

return model, class_names

# ==============================

# XỬ LÝ FRAME & KẾT NỐI LOGIC

# ==============================

def process_frame(frame, model, class_names):

frame_to_detect = apply_static_crop(frame)

results = model(frame_to_detect, imgsz=640, conf=0.25, verbose=False)

result = results[0]

annotated = result.plot()

status_text = "Không thấy sản phẩm"

result_code = "CHỜ VẬT THỂ"

is_error = False

details = []

num_ok = 0

num_ng = 0

loi_chi_tiet = []

loi_hien_thi = []

# Biến đếm riêng cho vỉ thuốc

count_vi_thuoc   = 0  # Số slot/viên detect được trên vỉ (dùng để phát hiện vỉ bị cắt)

count_thieu_vien = 0  # Số ô bị thiếu viên (pill trong slot bị lấy ra)

count_nut_vo     = 0  # Số viên nứt/vỡ

count_di_vat     = 0  # Số dị vật

# --- Nhận diện tự động: Model vỉ hay model viên rời? ---

# Nếu class_names chứa 'vi_thuoc' => đây là model vỉ thuốc

all_classes = [v.lower().strip() for v in class_names.values()]

is_vi_thuoc_model = VI_THUOC_OK_CLASS in all_classes

if result.boxes is not None and len(result.boxes) > 0:

for box in result.boxes:

raw_label = class_names[int(box.cls[0])]

label = raw_label.lower().strip()

conf = float(box.conf[0])

if conf < CONF_THRESHOLD:

continue

if is_vi_thuoc_model:

# ===== LOGIC MODEL VỈ THUỐC =====

if label == VI_THUOC_OK_CLASS:

count_vi_thuoc += 1  # Đếm số slot/viên nhìn thấy trên vỉ

elif label == 'thieu_vien':

count_vi_thuoc   += 1  # Vẫn là 1 slot, nhưng bị lấy viên ra

count_thieu_vien += 1

num_ng += 1

elif label == 'nut_vo':

count_vi_thuoc += 1

count_nut_vo += 1

num_ng += 1

elif label == 'di_vat':

count_di_vat += 1

num_ng += 1

else:

# ===== LOGIC MODEL VIÊN RỜI =====

is_ng_class = any(err in label for err in DANH_MUC_LOI_VIEN)

if is_ng_class:

num_ng += 1

if raw_label not in loi_chi_tiet:

loi_chi_tiet.append(raw_label)

loi_hien_thi.append(raw_label)

else:

num_ok += 1

# --- Xây dựng kết quả cho VỈ THUỐC ---

if is_vi_thuoc_model:

loi_list = []  # Danh sách mô tả lỗi

# 1️⃣ Kiểm tra vỉ bị CẮt (số slot detect được ít hơn chuẩn)

#    Mỗi box vi_thuoc hoặc thieu_vien = 1 slot hiện diện

#    Nếu tổng slot < SO_VIEN_CHUAN_VI → vỉ bị cắt bớt

so_slot_phat_hien = count_vi_thuoc

chenh_lech = SO_VIEN_CHUAN_VI - so_slot_phat_hien

if chenh_lech > 0:

# Thiếu slot do bị cắt vỏ

loi_list.append(

f"Vỉ bị cắt: thiếu {chenh_lech} viên "

f"(chỉ thấy {so_slot_phat_hien}/{SO_VIEN_CHUAN_VI} viên)"

)

elif chenh_lech < 0:

# Thừa slot (vỉ có nhiều hơn chuẩn)

loi_list.append(

f"Thừa viên: phát hiện {so_slot_phat_hien}/{SO_VIEN_CHUAN_VI} viên"

)

# 2️⃣ Kiểm tra viên bị lấy ra khỏi slot (vang viên, slot vẫn còn nguyên)

if count_thieu_vien > 0:

loi_list.append(f"Thiếu viên trong ô: {count_thieu_vien} ô")

# 3️⃣ Kiểm tra nứt/vỡ

if count_nut_vo > 0:

loi_list.append(f"Nứt/Vỡ: {count_nut_vo} viên")

# 4️⃣ Kiểm tra dị vật

if count_di_vat > 0:

loi_list.append(f"Dị vật: {count_di_vat} chỗ")

# Phán định cuối cùng

if loi_list:

status_text = f"LỖI VỈ: {' | '.join(loi_list).upper()}"

result_code  = "NG - " + " | ".join(loi_list)

is_error = True

details = (

[f"Vỉ chuẩn: {SO_VIEN_CHUAN_VI} viên | Phát hiện: {so_slot_phat_hien} viên"]

+ [f"  • {l}" for l in loi_list]

)

else:

status_text = f"VỈ THUỐC ĐẠT CHUẨN ({SO_VIEN_CHUAN_VI}/{SO_VIEN_CHUAN_VI} viên)"

result_code  = "SẢN PHẨM OK"

is_error = False

details = [f"Đủ {SO_VIEN_CHUAN_VI} viên, không phát hiện lỗi"]

else:

if num_ng > 0:

status_text = f"PHÁT HIỆN: {', '.join(loi_hien_thi).upper()}"

result_code  = f"NG ({num_ng} LỖI)"

is_error = True

else:

status_text = f"ĐẠT: {num_ok} VIÊN THUỐC"

result_code  = "SẢN PHẨM OK"

is_error = False

details = [f"OK: {num_ok}", f"Lỗi: {num_ng} ({', '.join(loi_hien_thi)})"]

# --- ĐẨY TÍN HIỆU XUỐNG PLC ---

is_ok_pulse = not is_error

num_total = num_ok + num_ng

send_result_to_plc(is_error, is_ok_pulse, num_ok, num_ng, num_total)

return annotated, status_text, result_code, is_error, details

# ==============================

# CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH (VÍ DỤ CHẠY CAMERA)

# ==============================

import unicodedata

def remove_accents(input_str):

nfkd_form = unicodedata.normalize('NFKD', input_str)

return u"".join([c for c in nfkd_form if not unicodedata.combining(c)])

if __name__ == "__main__":

model, names = load_model(r"C:\Users\admin\Downloads\thuocvienL.pt")

connect_to_plc() # Kết nối PLC khi bắt đầu

# Đổi sang camera số 1 (giống trong main1.py) để tránh màn hình xanh do camera ảo ở số 0

cap = cv2.VideoCapture(1)

while cap.isOpened():

ret, frame = cap.read()

if not ret: break

annotated_frame, status, code, err, detail = process_frame(frame, model, names)

# Loại bỏ dấu tiếng Việt để cv2.putText hiển thị không bị lỗi font (???)

status_no_accent = remove_accents(status)

# Hiển thị kết quả lên màn hình

cv2.putText(annotated_frame, f"{status_no_accent}", (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0,0,255) if err else (0,255,0), 2)

cv2.imshow("He thong phan loai thuoc", annotated_frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

plc_client.disconnect() # Ngắt kết nối khi tắt

cv2.destroyAllWindows()

# ==============================

# XỬ LÝ ẢNH ĐƠN (Thêm lại để hết lỗi)

# ==============================

def process_image(image_path, model, class_names):

"""Hàm này dùng để kiểm tra thử 1 file ảnh từ ổ cứng"""

frame = cv2.imread(image_path)

if frame is None:

return None, "Lỗi đọc ảnh", "LỖI FILE", True, ["Không tìm thấy file"]

# Gọi lại hàm process_frame đã có sẵn để xử lý

return process_frame(frame, model, class_names)

Webdashboard

from flask import Flask, render_template, jsonify, send_from_directory

import os

import pandas as pd

import time

import json

from datetime import datetime

import kiem_tra_thuoc_logic as logic

app = Flask(__name__)

# Cấu hình đường dẫn (PHẢI KHỚP VỚI main1.py)

BASE_DIR = r"D:\Code\captured_medicine"

LOG_FILE = os.path.join(BASE_DIR, "Lich_su_phan_loai.csv")

IMAGE_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "NG_LOI")

STATUS_FILE = os.path.join(BASE_DIR, "system_status.json")

print(f"--- DASHBOARD DANG TIM DU LIEU TAI: {LOG_FILE} ---")

@app.route('/')

def index():

return render_template('index.html')

@app.route('/api/set_model/<int:model_id>')

def set_model(model_id):

try:

# Thay vì gửi trực tiếp tới PLC (gây xung đột), ta ghi vào file lệnh

# main1.py sẽ đọc file này và thực hiện lệnh

cmd_path = os.path.join(BASE_DIR, "command.json")

with open(cmd_path, "w") as f:

json.dump({"cmd": "set_model", "value": model_id, "timestamp": time.time()}, f)

return jsonify({"status": "success", "message": f"Đã gửi yêu cầu đổi Model {model_id}"})

except Exception as e:

return jsonify({"status": "error", "message": str(e)})

@app.route('/api/stats')

def get_stats():

ok, ng, total = 0, 0, 0

status = "STOPPED"

plc_connected = False

cam_connected = False

hourly_data = [0]*8

error_types = {"Dị vật": 0, "Vỡ": 0, "Thiếu viên": 0}

recent_logs = []

last_sync = "--:--:--"

current_model = 1

st = {}

# 1. Đọc trạng thái từ file JSON

if os.path.exists(STATUS_FILE):

try:

with open(STATUS_FILE, "r") as f:

st = json.load(f)

diff = time.time() - st.get('last_update', 0)

if diff < 10:

plc_connected = st.get('plc_online', False)

cam_connected = st.get('cam_online', False)

status = "RUNNING" if st.get('machine_running', False) else "STOPPED"

last_sync = datetime.fromtimestamp(st.get('last_update', 0)).strftime('%H:%M:%S')

current_model = st.get('current_model_id', 1)

else:

plc_connected = False

cam_connected = False

last_sync = "Mất đồng bộ"

except Exception as e:

print(f"Debug: Lỗi đọc file JSON: {e}")

# 2. Đọc dữ liệu từ CSV

if os.path.exists(LOG_FILE):

try:

df = pd.read_csv(LOG_FILE, encoding='utf-8', on_bad_lines='skip')

df.columns = df.columns.str.strip()

# Kiểm tra cột bắt buộc tồn tại

if not df.empty and 'Kết quả' in df.columns:

total = len(df)

# Dùng marker [NG]/[OK] để đếm chính xác, tránh nhầm vì tiếng Việt

ng = int(df['Kết quả'].astype(str).str.startswith("[NG]").sum())

ok = total - ng

# Đếm loại lỗi

error_types["Dị vật"] = int(df['Kết quả'].astype(str).str.contains("di vat", case=False).sum())

error_types["Vỡ"]     = int(df['Kết quả'].astype(str).str.contains("vo", case=False).sum())

error_types["Thiếu viên"] = int(df['Kết quả'].astype(str).str.contains("thieu", case=False).sum())

# Biểu đồ theo giờ - hỗ trợ cả 2 định dạng timestamp

if 'Thời gian' in df.columns:

def parse_time(s):

s = str(s).strip()

# Mới: "2026-04-27 23:32:32"

for fmt in ["%Y-%m-%d %H:%M:%S", "%Y%m%d_%H%M%S", "%H:%M:%S"]:

try:

return datetime.strptime(s, fmt)

except:

continue

return None

df['_dt'] = pd.to_datetime(df['Thời gian'].apply(parse_time), errors='coerce')

current_hour = pd.Timestamp.now().floor('h')

hours = [current_hour - pd.Timedelta(hours=i) for i in range(7, -1, -1)]

hourly_labels = [h.strftime('%H:00') for h in hours]

hourly_data = []

for h in hours:

count = df[(df['_dt'] >= h) & (df['_dt'] < h + pd.Timedelta(hours=1))].shape[0]

hourly_data.append(int(count))

else:

hourly_labels = ['1h','2h','3h','4h','5h','6h','7h','8h']

# 10 bản ghi gần nhất - trả về 4 phần tử đúng thứ tự: [STT, Sản phẩm, Kết quả, Thời gian]

# Thử lấy các cột theo định dạng cũ (4 cột) hoặc định dạng mới (3 cột)

df_tail = df.tail(10).fillna('')

recent_logs = []

for i, row in df_tail.iterrows():

vals = list(row.values)

if len(vals) >= 4:

# Định dạng cũ: STT, Sản phẩm, Kết quả, Thời gian

recent_logs.append([str(vals[0]), str(vals[1]), str(vals[2]), str(vals[3])])

elif len(vals) == 3:

# Định dạng mới: Sản phẩm, Kết quả, Thời gian -> đệm STT

recent_logs.append([str(i+1), str(vals[0]), str(vals[1]), str(vals[2])])

recent_logs = recent_logs[::-1]  # Mới nhất lên đầu

except Exception as e:

print(f"Debug: Lỗi xử lý CSV: {e}")

else:

print(f"Debug: Không tìm thấy file CSV tại {LOG_FILE}")

return jsonify({

"total": total, "ok": ok, "ng": ng,

"status": status, "plc_connected": plc_connected, "cam_connected": cam_connected,

"current_model": current_model,

"last_sync": last_sync,

"error_types": error_types, "hourly_data": hourly_data,

"hourly_labels": hourly_labels if 'hourly_labels' in locals() else ['1h','2h','3h','4h','5h','6h','7h','8h'],

"recent_logs": recent_logs

})

@app.route('/api/images')

def get_recent_errors():

if not os.path.exists(IMAGE_DIR):

return jsonify([])

try:

files = [f for f in os.listdir(IMAGE_DIR) if f.endswith('.jpg')]

files.sort(key=lambda x: os.path.getmtime(os.path.join(IMAGE_DIR, x)), reverse=True)

return jsonify(files[:12])

except:

return jsonify([])

@app.route('/error_images/<filename>')

def serve_image(filename):

return send_from_directory(IMAGE_DIR, filename)

if __name__ == '__main__':

print(f"--- DASHBOARD DANG CHAY TAI: http://localhost:5000 ---")

app.run(host='0.0.0.0', port=5000, debug=False)

File html cho wbe

<!DOCTYPE html>

<html lang="vi">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>PHARMA AI DASHBOARD PRO</title>

<style>

/* PHONG CÁCH PREMIUM - DARK MODE GLASSMORPHISM */

:root {

--bg: #0b0f19;

--glass: rgba(255, 255, 255, 0.05);

--glass-border: rgba(255, 255, 255, 0.1);

--primary: #3b82f6;

--accent: #6366f1;

--success: #10b981;

--danger: #ef4444;

--warning: #f59e0b;

}

body {

font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;

background: radial-gradient(circle at top right, #1e293b, #0f172a, var(--bg));

color: #e2e8f0;

margin: 0;

padding: 20px;

min-height: 100vh;

}

/* HEADER */

.header {

display: flex;

justify-content: space-between;

align-items: center;

margin-bottom: 25px;

padding: 20px;

background: var(--glass);

backdrop-filter: blur(10px);

border: 1px solid var(--glass-border);

border-radius: 20px;

}

.header h1 {

margin: 0;

font-size: 24px;

background: linear-gradient(to right, #60a5fa, #a78bfa);

-webkit-background-clip: text;

-webkit-text-fill-color: transparent;

font-weight: 800;

letter-spacing: 1px;

}

/* TRẠNG THÁI ĐÈN */

.status-group { display: flex; gap: 15px; }

.st-item { display: flex; align-items: center; font-size: 12px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; }

.dot { width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; margin-right: 10px; background: currentColor; }

/* Bỏ hoàn toàn các hiệu ứng nhấp nháy và hào quang */

/* NÚT ĐIỀU KHIỂN */

.control-panel {

display: grid;

grid-template-columns: 1fr 1fr;

gap: 15px;

margin-bottom: 25px;

}

.btn {

padding: 15px;

border: 1px solid var(--glass-border);

border-radius: 15px;

background: var(--glass);

color: white;

font-weight: bold;

cursor: pointer;

transition: all 0.3s;

text-transform: uppercase;

letter-spacing: 1px;

}

.btn:hover { background: rgba(255, 255, 255, 0.1); transform: translateY(-2px); }

.btn.active {

background: linear-gradient(135deg, #3b82f6, #2563eb);

border-color: #60a5fa;

box-shadow: 0 4px 15px rgba(37, 99, 235, 0.4);

}

.btn:active { transform: scale(0.95); }

.btn-active { background: var(--primary); border-color: var(--primary); box-shadow: 0 0 20px rgba(59, 130, 246, 0.4); }

/* CARD THÔNG SỐ */

.stats-grid {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(4, 1fr);

gap: 20px;

margin-bottom: 25px;

}

.stat-card {

background: var(--glass);

padding: 20px;

border-radius: 20px;

border: 1px solid var(--glass-border);

position: relative;

overflow: hidden;

}

.stat-card::after {

content: ''; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 4px; height: 100%;

}

.sc-total::after { background: var(--primary); }

.sc-ok::after { background: var(--success); }

.sc-ng::after { background: var(--danger); }

.sc-stt::after { background: var(--warning); }

.stat-label { color: #94a3b8; font-size: 11px; font-weight: 700; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; }

.stat-val { font-size: 32px; font-weight: 800; margin-top: 10px; font-variant-numeric: tabular-nums; }

/* BỐ CỤC CHÍNH */

.main-layout {

display: grid;

grid-template-columns: 1.5fr 1fr;

gap: 25px;

}

.section {

background: var(--glass);

padding: 20px;

border-radius: 25px;

border: 1px solid var(--glass-border);

}

.section-title {

margin: 0 0 20px 0;

font-size: 18px;

display: flex;

align-items: center;

font-weight: 700;

}

/* GRID ẢNH LỖI */

.img-grid {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(3, 1fr);

gap: 15px;

}

.img-box {

aspect-ratio: 1;

border-radius: 12px;

border: 2px solid rgba(239, 68, 68, 0.2);

overflow: hidden;

position: relative;

background: #000;

}

.img-box img { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; transition: 0.3s; }

.img-box:hover img { transform: scale(1.1); }

.img-time {

position: absolute; bottom: 5px; right: 5px;

background: rgba(0,0,0,0.7); font-size: 10px; padding: 2px 6px; border-radius: 4px;

}

/* BẢNG NHẬT KÝ */

.log-table { width: 100%; border-collapse: collapse; }

.log-table th { text-align: left; color: #64748b; font-size: 12px; padding: 10px; border-bottom: 1px solid var(--glass-border); }

.log-table td { padding: 12px 10px; font-size: 14px; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.02); }

.st-ok { color: var(--success); font-weight: bold; }

.st-ng { color: var(--danger); font-weight: bold; }

/* ĐÁP ỨNG DI ĐỘNG */

@media (max-width: 900px) {

.stats-grid { grid-template-columns: 1fr 1fr; }

.main-layout { grid-template-columns: 1fr; }

.header { flex-direction: column; text-align: center; gap: 15px; }

.img-grid { grid-template-columns: 1fr 1fr; }

}

</style>

</head>

<body>

<div class="header">

<div class="title-group">

<h1>PHARMA MONITOR PRO</h1>

<div style="font-size: 11px; color: #64748b; margin-top: 5px;">HỆ THỐNG GIÁM SÁT THỜI GIAN THỰC | SYNC: <span id="sync-time" style="color: #60a5fa;">--:--:--</span></div>

</div>

<div class="status-group">

<div class="st-item"><span id="plc-dot" class="dot" style="color: #ef4444; background: #ef4444;"></span> PLC: <span id="plc-txt" style="color: #ef4444;">OFFLINE</span></div>

<div class="st-item"><span id="cam-dot" class="dot" style="color: #ef4444; background: #ef4444;"></span> CAM: <span id="cam-txt" style="color: #ef4444;">OFFLINE</span></div>

</div>

</div>

<div class="control-panel">

<button id="btn-model-1" class="btn" onclick="setMode(1)">📦 Model: Viên rời</button>

<button id="btn-model-2" class="btn" onclick="setMode(2)">💊 Model: Vỉ thuốc</button>

</div>

<div class="stats-grid">

<div class="stat-card sc-stt">

<div class="stat-label">Hệ thống</div>

<div id="val-status" class="stat-val" style="font-size: 20px; color: var(--warning);">STOPPED</div>

</div>

<div class="stat-card sc-total">

<div class="stat-label">Tổng sản lượng</div>

<div id="val-total" class="stat-val" style="color: var(--primary);">0</div>

</div>

<div class="stat-card sc-ok">

<div class="stat-label">Sản phẩm đạt</div>

<div id="val-ok" class="stat-val" style="color: var(--success);">0</div>

</div>

<div class="stat-card sc-ng">

<div class="stat-label">Sản phẩm lỗi</div>

<div id="val-ng" class="stat-val" style="color: var(--danger);">0</div>

</div>

</div>

<!-- KHU VỰC BIỂU ĐỒ -->

<div class="stats-grid" style="grid-template-columns: 2fr 1.2fr; margin-bottom: 25px;">

<div class="section">

<div class="section-title" style="color: var(--primary);">📈 SẢN LƯỢNG THEO GIỜ</div>

<canvas id="lineChart" height="120"></canvas>

</div>

<div class="section">

<div class="section-title" style="color: var(--warning);">📊 PHÂN TÍCH LOẠI LỖI</div>

<canvas id="pieChart" height="180"></canvas>

</div>

</div>

<div class="main-layout">

<div class="section">

<div class="section-title" style="color: var(--danger);">⚠ HÌNH ẢNH LỖI GẦN ĐÂY</div>

<div id="img-grid" class="img-grid">

<!-- Images via JS -->

</div>

</div>

<div class="section">

<div class="section-title" style="color: var(--primary);">📋 NHẬT KÝ KIỂM TRA</div>

<table class="log-table">

<thead>

<tr><th>LOẠI</th><th>KẾT QUẢ</th><th style="text-align:right">GIỜ</th></tr>

</thead>

<tbody id="log-body">

<!-- Logs via JS -->

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>

<script>

let lineChart, pieChart;

function initCharts() {

try {

if (typeof Chart === 'undefined') {

console.log("Không tải được Chart.js, bỏ qua khởi tạo biểu đồ.");

return;

}

const ctx1 = document.getElementById('lineChart').getContext('2d');

lineChart = new Chart(ctx1, {

type: 'line',

data: {

labels: ['1h', '2h', '3h', '4h', '5h', '6h', '7h', '8h'],

datasets: [{

label: 'Sản phẩm',

data: [0,0,0,0,0,0,0,0],

borderColor: '#3b82f6',

backgroundColor: 'rgba(59, 130, 246, 0.1)',

fill: true, tension: 0.4

}]

},

options: {

plugins: { legend: { display: false } },

scales: { y: { beginAtZero: true, grid: { color: 'rgba(255,255,255,0.05)' } } }

}

});

const ctx2 = document.getElementById('pieChart').getContext('2d');

pieChart = new Chart(ctx2, {

type: 'doughnut',

data: {

labels: ['Dị vật', 'Vỡ', 'Thiếu viên'],

datasets: [{

data: [1, 1, 1],

backgroundColor: ['#f59e0b', '#ef4444', '#8b5cf6'],

borderWidth: 0

}]

},

options: { cutout: '70%', plugins: { legend: { position: 'bottom', labels: { color: '#94a3b8', boxWidth: 10 } } } }

});

} catch (e) {

console.log("Lỗi khởi tạo biểu đồ:", e);

}

}

function setMode(id) {

fetch('/api/set_model/' + id)

.then(r => r.json())

.then(res => {

if(res.status == "success") alert("Đã ra lệnh đổi Model thành công!");

else alert("Lỗi: " + res.message);

});

}

function update() {

fetch('/api/stats')

.then(r => r.json())

.then(d => {

document.getElementById('val-total').innerText = d.total;

document.getElementById('val-ok').innerText = d.ok;

document.getElementById('val-ng').innerText = d.ng;

document.getElementById('sync-time').innerText = d.last_sync;

const statusEl = document.getElementById('val-status');

statusEl.innerText = d.status;

statusEl.style.color = (d.status === "RUNNING") ? "#10b981" : "#ef4444";

// Cập nhật biểu đồ (Bao bọc trong try-catch để tránh lỗi nếu không có mạng)

try {

if (lineChart) {

if (d.hourly_labels) lineChart.data.labels = d.hourly_labels;

lineChart.data.datasets[0].data = d.hourly_data;

lineChart.update();

}

if (pieChart) {

pieChart.data.datasets[0].data = [d.error_types['Dị vật'], d.error_types['Vỡ'], d.error_types['Thiếu viên']];

pieChart.update();

}

} catch (e) {

console.log("Biểu đồ chưa sẵn sàng hoặc thiếu thư viện Chart.js");

}

// Cập nhật nút Model đang được chọn

const curModel = d.current_model;

document.querySelectorAll('.control-panel .btn').forEach(btn => btn.classList.remove('active'));

const activeBtn = document.getElementById(`btn-model-${curModel}`);

if(activeBtn) activeBtn.classList.add('active');

// Cập nhật trạng thái PLC (Tức thì)

const plcTxt = document.getElementById('plc-txt');

const plcDot = document.getElementById('plc-dot');

if(d.plc_connected) {

plcTxt.innerText = "ONLINE"; plcTxt.style.color = "#10b981";

plcDot.style.color = "#10b981"; plcDot.style.background = "#10b981";

} else {

plcTxt.innerText = "OFFLINE"; plcTxt.style.color = "#ef4444";

plcDot.style.color = "#ef4444"; plcDot.style.background = "#ef4444";

}

const camTxt = document.getElementById('cam-txt');

const camDot = document.getElementById('cam-dot');

if(d.cam_connected) {

camTxt.innerText = "ONLINE"; camTxt.style.color = "#10b981";

camDot.style.color = "#10b981"; camDot.style.background = "#10b981";

} else {

camTxt.innerText = "OFFLINE"; camTxt.style.color = "#ef4444";

camDot.style.color = "#ef4444"; camDot.style.background = "#ef4444";

}

const logBody = document.getElementById('log-body');

logBody.innerHTML = '';

d.recent_logs.forEach(log => {

const isNG = log[2].includes("LỖI");

logBody.innerHTML += `

<tr>

<td>${log[1]}</td>

<td class="${isNG ? 'st-ng' : 'st-ok'}">${log[2]}</td>

<td style="text-align:right">${log[3]}</td>

</tr>

`;

});

})

.catch(err => {

console.log("Không thể kết nối đến máy chủ:", err);

// Đặt trạng thái về OFFLINE nếu mất kết nối với web_dashboard

const plcTxt = document.getElementById('plc-txt');

const plcDot = document.getElementById('plc-dot');

plcTxt.innerText = "OFFLINE"; plcTxt.style.color = "#ef4444";

plcDot.style.color = "#ef4444"; plcDot.style.background = "#ef4444";

const camTxt = document.getElementById('cam-txt');

const camDot = document.getElementById('cam-dot');

camTxt.innerText = "OFFLINE"; camTxt.style.color = "#ef4444";

camDot.style.color = "#ef4444"; camDot.style.background = "#ef4444";

const statusEl = document.getElementById('val-status');

statusEl.innerText = "DISCONNECTED";

statusEl.style.color = "#ef4444";

});

fetch('/api/images')

.then(r => r.json())

.then(imgs => {

const grid = document.getElementById('img-grid');

grid.innerHTML = '';

imgs.forEach(img => {

grid.innerHTML += `

<div class="img-box">

<img src="/error_images/${img}">

<div class="img-time">${img.split('_')[1].substring(0,4)}</div>

</div>

`;

});

});

}

initCharts();

setInterval(update, 2000);

update();

</script>

</body>

</html>