Main
import cv2

import tkinter as tk

from tkinter import font, messagebox

from PIL import Image, ImageTk

import os

import datetime

import serial

import time

import csv

import threading

# --- IMPORT FILE LOGIC ĐÃ CẬP NHẬT 4 CLASS ---

import kiem_tra_thuoc_logic as logic

# ==============================

# CẤU HÌNH (Hãy kiểm tra đường dẫn file .pt của bạn)

# ==============================

MODEL_PATH =r"D:\NCKH(2026)\modelok\thuoc (2).pt"

# Nếu dùng Wi-Fi thì để: "http://192.168.1.110:4747/video"

# Nếu dùng USB (DroidCam Client) thì để: 0 hoặc 1 hoặc 2

CAM_SOURCE = 0

BAUD_RATE = 115200

# --- CẤU HÌNH ĐỒNG BỘ (Căn chỉnh thực tế tại đây) ---

CAPTURE_DELAY = 0.5   # (Giây) Thời gian chờ để thuốc vào giữa camera sau khi sensor ON

PLC_SIGNAL_DURATION = 0.8 # (Giây) Thời gian giữ tín hiệu kết quả trên PLC

# Thư mục lưu trữ

BASE_DIR = r"D:\Code\captured_medicine"

NG_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "NG_LOI")

OK_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "OK_DAT")

os.makedirs(NG_DIR, exist_ok=True)

os.makedirs(OK_DIR, exist_ok=True)

EXCEL_FILENAME = os.path.join(BASE_DIR, "Lich_su_phan_loai.csv")

# ==============================

# MÀU GIAO DIỆN

# ==============================

COLOR_BG ="#FFFACD"

COLOR_FRAME ="#D1F2EB"

COLOR_RED = "#FF0000"

COLOR_GREEN = "#00B050"

COLOR_BLUE = "#0078FF"

# ==============================

# LỚP ĐỌC CAMERA SIÊU TỐC (GIẢM TRỄ)

# ==============================

class CameraStream:

def __init__(self, source):

self.cap = cv2.VideoCapture(source)

# Ép độ phân giải cao (Full HD 1080p) để ảnh sắc nét, không bị mờ

self.cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1920)

self.cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080)

# Tối ưu buffer OpenCV

self.cap.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)

self.ret, self.frame = self.cap.read()

self.running = True

self.thread = threading.Thread(target=self.update, daemon=True)

self.thread.start()

def update(self):

while self.running:

try:

if self.cap.isOpened():

ret, frame = self.cap.read()

if ret:

self.ret = ret

self.frame = frame

else:

time.sleep(0.1)

else:

# Nếu mất kết nối, thử mở lại sau 2 giây

print(">>> Camera mất kết nối, đang thử lại...")

self.cap.release()

time.sleep(2.0)

self.cap = cv2.VideoCapture(CAM_SOURCE)

except Exception as e:

print(f"Lỗi Camera: {e}")

time.sleep(1.0)

def read(self):

return self.ret, self.frame

def release(self):

self.running = False

self.cap.release()

class App:

def __init__(self, root):

self.root = root

self.root.title("Hệ thống AI Phân loại Dược phẩm - Ver 1.0")

self.root.geometry("1400x850")

self.root.configure(bg=COLOR_BG)

# --- Kết nối PLC S7-1200

self.plc_connected = logic.connect_to_plc()

if self.plc_connected:

# Bật băng tải ngay khi khởi động

logic.set_conveyor_state(True)

print("Hệ thống: Đã kích hoạt băng tải sẵn sàng.")

else:

print("Cảnh báo: Không thể kết nối tới PLC. Chế độ Tự động sẽ không hoạt động.")

# --- Load model AI ---

# Gọi hàm load_model từ file logic.py

self.model, self.class_names = logic.load_model(MODEL_PATH)

# --- Camera (Sử dụng luồng siêu tốc để giảm trễ) ---

self.vs = CameraStream(CAM_SOURCE)

# --- Trạng thái ---

self.current_frame = None

self.is_paused = False

self.is_processing = False

self.last_sensor_state = False # Lưu trạng thái trước đó của cảm biến để bắt sườn lên

# --- UI Fonts ---

self.font_title = font.Font(family="Arial", size=22, weight="bold")

self.font_header = font.Font(family="Arial", size=12, weight="bold")

self.font_status = font.Font(family="Arial", size=24, weight="bold")

self.font_body = font.Font(family="Arial", size=11)

self.setup_ui()

self.update_frame()

# --- Khởi chạy luồng quét cảm biến (Multithreading) ---

self.sensor_thread = threading.Thread(target=self.poll_plc_sensor, daemon=True)

self.sensor_thread.start()

def poll_plc_sensor(self):

"""Luồng chạy ngầm để đọc cảm biến PLC liên tục mà không làm treo giao diện"""

print("Hệ thống: Đã khởi động luồng quét cảm biến.")

while True:

# Nếu mất kết nối, thử kết nối lại sau mỗi 2 giây

if not self.plc_connected:

self.plc_connected = logic.connect_to_plc()

if self.plc_connected:

self.lbl_plc_status.config(text="PLC: ĐÃ KẾT NỐI", fg=COLOR_GREEN)

logic.set_conveyor_state(True) # Đảm bảo bật lại băng tải khi có kết nối

else:

time.sleep(2)

continue

try:

# Đọc dữ liệu từ PLC

current_sensor = logic.read_sensor_trigger()

system_active = logic.read_system_status()

# Cập nhật trạng thái lên giao diện (Sử dụng try-except để tránh treo)

try:

status_color = COLOR_GREEN if system_active else COLOR_RED

status_text = "HỆ THỐNG: ĐANG CHẠY" if system_active else "HỆ THỐNG: ĐANG DỪNG"

self.root.after(0, lambda s=status_text, c=status_color: self.lbl_plc_status.config(text=f"PLC: OK | {s}", fg=c))

except:

pass

# Nếu hệ thống ON

if system_active:

# In trạng thái cảm biến khi có sự thay đổi để debug

if current_sensor != self.last_sensor_state:

print(f"--- Cảm biến thay đổi: {'ON' if current_sensor else 'OFF'} ---")

# Chỉ kiểm tra sườn lên và kích hoạt nếu đang KHÔNG trong quá trình xử lý

if not self.is_processing:

if current_sensor == True and self.last_sensor_state == False:

print("Hệ thống: Phát hiện sản phẩm! (Trigger từ PLC)")

# --- ĐỒNG BỘ: Chờ một chút để thuốc vào đúng tâm ảnh (nếu cần) ---

if CAPTURE_DELAY > 0:

time.sleep(CAPTURE_DELAY)

# Đẩy lệnh xử lý về luồng chính

self.root.after(0, self.perform_check)

# Luôn cập nhật trạng thái cuối để không bị mất sườn lên

self.last_sensor_state = current_sensor

except Exception as e:

self.plc_connected = False

self.lbl_plc_status.config(text="PLC: MẤT KẾT NỐI", fg=COLOR_RED)

print(f"Lỗi đọc PLC: {e}")

time.sleep(0.05)

def setup_ui(self):

# Layout chính

self.frame_left = tk.Frame(self.root, bg=COLOR_BG)

self.frame_left.pack(side="left", fill="both", expand=True, padx=10, pady=10)

self.frame_right = tk.Frame(self.root, bg=COLOR_FRAME, width=450)

self.frame_right.pack(side="right", fill="y", padx=10, pady=10)

self.frame_right.pack_propagate(False)

# --- Bên trái: Camera ---

tk.Label(self.frame_left, text="HỆ THỐNG GIÁM SÁT BĂNG TẢI THUỐC", font=self.font_title, bg=COLOR_BG).pack(pady=10)

self.lbl_webcam = tk.Label(self.frame_left, bg="black", width=800, height=600)

self.lbl_webcam.pack()

frame_btn = tk.Frame(self.frame_left, bg=COLOR_BG)

frame_btn.pack(pady=20)

self.btn_snapshot = tk.Button(frame_btn, text="KIỂM TRA NGAY", bg=COLOR_BLUE, fg="white",

font=("Arial",14,"bold"), width=18, height=2, command=self.action_manual_check)

self.btn_snapshot.pack(side="left", padx=10)

self.btn_history = tk.Button(frame_btn, text="XEM LỊCH SỬ (.CSV)", bg="#FFA500", fg="white",

font=("Arial",14,"bold"), width=18, height=2, command=self.open_excel_file)

self.btn_history.pack(side="left", padx=10)

# --- Bên phải: Kết quả Phân tích ---

tk.Label(self.frame_right, text="KẾT QUẢ PHÂN TÍCH AI", font=self.font_header, bg=COLOR_FRAME).pack(pady=10)

self.lbl_result_image = tk.Label(self.frame_right, bg="gray", width=400, height=300)

self.lbl_result_image.pack(pady=5)

self.lbl_info = tk.Label(self.frame_right, text="Sẵn sàng quét...", font=self.font_body, bg=COLOR_FRAME)

self.lbl_info.pack(pady=5)

self.lbl_status = tk.Label(self.frame_right, text="CHỜ VẬT THỂ", font=self.font_status, bg=COLOR_FRAME, fg=COLOR_BLUE)

self.lbl_status.pack(pady=10)

tk.Label(self.frame_right, text="CHI TIẾT LỖI:", font=self.font_header, bg=COLOR_FRAME).pack(anchor="w", padx=25)

self.txt_details = tk.Text(self.frame_right, height=8, width=48, font=self.font_body)

self.txt_details.pack(pady=5, padx=20)

# Trạng thái PLC

self.lbl_plc_status = tk.Label(self.frame_right, text=f"PLC: {'ĐÃ KẾT NỐI' if self.plc_connected else 'MẤT KẾT NỐI'}",

font=self.font_header, bg=COLOR_FRAME, fg=COLOR_GREEN if self.plc_connected else COLOR_RED)

self.lbl_plc_status.pack(pady=10)

def action_manual_check(self):

if not self.is_processing:

self.perform_check()

def get_sharpness(self, image):

"""Tính độ sắc nét của ảnh bằng thuật toán Laplacian"""

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

return cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F).var()

def perform_check(self):

"""Chụp nhanh nhiều tấm và chọn tấm nét nhất để xử lý AI"""

if self.current_frame is None: return

self.is_processing = True

self.is_paused = True

# --- CHIẾN THUẬT: Chụp siêu tốc 3 tấm (Vì băng tải đã dừng) ---

frames = []

for _ in range(1):

ret, f = self.vs.read()

if ret:

frames.append(f.copy())

time.sleep(0.00) # Trễ cực nhỏ 10ms

if not frames:

self.reset_system()

return

# --- Lọc lấy tấm ảnh nét nhất ---

best_frame = max(frames, key=self.get_sharpness)

# --- Tự động làm sắc nét ảnh bằng OpenCV (Sharpen) ---

import numpy as np

kernel = np.array([[0, -1, 0],

[-1, 5,-1],

[0, -1, 0]])

best_frame = cv2.filter2D(best_frame, -1, kernel)

# Chạy việc xử lý trong một luồng riêng

threading.Thread(target=self.worker_process, args=(best_frame,), daemon=True).start()

def worker_process(self, frame):

"""Luồng xử lý AI và PLC ngầm"""

timestamp = datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")

temp_img_name = f"pill_{timestamp}.jpg"

temp_path = os.path.join(BASE_DIR, temp_img_name)

try:

cv2.imwrite(temp_path, frame)

# --- AUTO-CROP LẤY DATA TRAIN CHO BẠN ---

train_dir = os.path.join(BASE_DIR, "Data_Train_Nhoe")

os.makedirs(train_dir, exist_ok=True)

crop_path = os.path.join(train_dir, f"crop_{temp_img_name}")

cropped_frame = logic.apply_static_crop(frame)

cv2.imwrite(crop_path, cropped_frame)

# 1. Gọi logic AI (Phần này nặng nhất sẽ chạy ngầm)

annotated, info, conclusion, is_ng, details = logic.process_image(temp_path, self.model, self.class_names)

# 2. Gửi tín hiệu PLC ngầm (Phần này cũng có thể gây trễ mạng)

if self.plc_connected:

try:

is_ok = not is_ng # Nếu không phải NG thì là OK

logic.send_result_to_plc(is_error=is_ng, is_ok=is_ok)

print(f"PLC nhận tín hiệu: {'LỖI (Đỏ)' if is_ng else 'ĐẠT (Xanh)'}")

except Exception as e:

print(f"Lỗi gửi PLC: {e}")

# 3. Sau khi xong, đẩy kết quả về giao diện chính

self.root.after(0, lambda: self.finish_check_ui(annotated, info, conclusion, is_ng, details, timestamp))

except Exception as e:

print(f"Lỗi luồng xử lý: {e}")

self.root.after(0, self.reset_system)

finally:

if os.path.exists(temp_path):

try: os.remove(temp_path)

except: pass

def finish_check_ui(self, annotated, info, conclusion, is_ng, details, timestamp):

"""Cập nhật kết quả lên màn hình (Chạy trên luồng chính)"""

self.lbl_info.config(text=info)

self.lbl_status.config(text=conclusion, fg=COLOR_RED if is_ng else COLOR_GREEN)

self.txt_details.delete('1.0', tk.END)

for d in details:

self.txt_details.insert(tk.END, f"• {d}\n")

if annotated is not None:

# Giữ nguyên tỷ lệ khung hình (Aspect Ratio) để không bị méo/nhòe

h, w = annotated.shape[:2]

scale = min(400 / w, 300 / h)

new_w, new_h = int(w * scale), int(h * scale)

img_res = cv2.resize(annotated, (new_w, new_h), interpolation=cv2.INTER_AREA)

img_res = cv2.cvtColor(img_res, cv2.COLOR_BGR2RGB)

img_res = ImageTk.PhotoImage(Image.fromarray(img_res))

self.lbl_result_image.config(image=img_res)

self.lbl_result_image.imgtk = img_res

# Lưu ảnh kết quả

save_folder = NG_DIR if is_ng else OK_DIR

cv2.imwrite(os.path.join(save_folder, f"pill_{timestamp}.jpg"), annotated)

# Lưu lịch sử CSV

self.save_to_csv(timestamp, conclusion, details)

# Chờ một khoảng thời gian ngắn để PLC nhận tín hiệu rồi reset

# (Khoảng thời gian này tùy thuộc vào tốc độ băng tải và cơ cấu gạt)

ms_duration = int(PLC_SIGNAL_DURATION * 1000)

self.root.after(ms_duration, self.reset_system)

def save_to_csv(self, time_str, result, details):

file_exists = os.path.isfile(EXCEL_FILENAME)

try:

with open(EXCEL_FILENAME, mode='a', newline='', encoding='utf-8') as f:

writer = csv.writer(f)

if not file_exists:

writer.writerow(['Thời gian', 'Phân loại', 'Chi tiết lỗi'])

writer.writerow([time_str, result, " | ".join(details)])

except Exception as e:

print(f"Lỗi ghi CSV: {e}")

def open_excel_file(self):

if os.path.exists(EXCEL_FILENAME):

os.startfile(EXCEL_FILENAME)

else:

messagebox.showinfo("Thông báo", "Chưa có dữ liệu lịch sử.")

def reset_system(self):

self.is_paused = False

self.is_processing = False

# --- RESET BIT PLC VỀ FALSE ---

if self.plc_connected:

try:

# Tắt cả 2 đèn OK và NG

logic.send_result_to_plc(is_error=False, is_ok=False)

print("Hệ thống: Đã reset tín hiệu đèn (OK/NG về False)")

except Exception as e:

print(f"Lỗi Reset PLC: {e}")

# Giữ nguyên nhãn "SẴN SÀNG" để chờ lượt tiếp theo

self.lbl_status.config(text="ĐANG QUÉT...", fg=COLOR_BLUE)

def update_frame(self):

if not self.is_paused:

ret, frame = self.vs.read()

if ret:

self.current_frame = frame.copy()

display_frame = cv2.resize(frame, (800, 600))

display_frame = cv2.cvtColor(display_frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)

img = ImageTk.PhotoImage(Image.fromarray(display_frame))

self.lbl_webcam.config(image=img)

self.lbl_webcam.imgtk = img

self.root.after(20, self.update_frame)

def on_closing(self):

self.vs.release()

self.root.destroy()

if __name__ == "__main__":

root = tk.Tk()

app = App(root)

root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", app.on_closing)

root.mainloop()

Ktrlogic

import cv2

import numpy as np

from ultralytics import YOLO

import snap7

from snap7.util import set_bool

import threading

# Khóa để đồng bộ luồng khi truy cập PLC

plc_lock = threading.Lock()

# ==============================

# CẤU HÌNH PLC S7-1200

# ==============================

PLC_IP = '192.168.0.1'  # Thay bằng IP thực tế của PLC

PLC_RACK = 0

PLC_SLOT = 1

DB_NUMBER = 1           # Số thứ tự của Data Block (ví dụ DB1)

START_OFFSET = 0        # Địa chỉ Offset bắt đầu

BIT_OFFSET = 0          # Bit 0 (tương ứng DB1.DBX0.0) - Gửi kết quả

SENSOR_BIT_OFFSET = 1   # Bit 1 (tương ứng DB1.DBX0.1) - Đọc cảm biến

CONVEYOR_BIT_OFFSET = 2 # Bit 2 (tương ứng DB1.DBX0.2) - Điều khiển băng tải

SYSTEM_ACTIVE_BIT_OFFSET = 3 # Bit 3 (tương ứng DB1.DBX0.3) - Trạng thái hệ thống (Start/Stop)

OK_BIT_OFFSET = 4       # Bit 4 (tương ứng DB1.DBX0.4) - Tín hiệu sản phẩm ĐẠT

# Khởi tạo kết nối PLC

plc_client = snap7.client.Client()

def connect_to_plc():

try:

if not plc_client.get_connected():

plc_client.connect(PLC_IP, PLC_RACK, PLC_SLOT)

if plc_client.get_connected():

print("--- Đã kết nối thành công với PLC ---")

return True

return False

return True

except Exception as e:

print(f"--- LỖI KẾT NỐI PLC CHI TIẾT: {e} ---")

if "CPU : Address out of range" in str(e):

print(">>> Gợi ý: Hãy kiểm tra xem bạn đã tắt 'Optimized block access' cho DB1 chưa.")

elif "Security" in str(e) or "Refused" in str(e) or "ISO" in str(e):

print(">>> Gợi ý: Hãy kiểm tra xem bạn đã bật 'Permit access with PUT/GET' trong PLC chưa.")

return False

def read_sensor_trigger():

"""Đọc trạng thái cảm biến (Trigger) từ PLC"""

with plc_lock:

try:

if plc_client.get_connected():

# Đọc 1 byte từ DB bắt đầu từ START_OFFSET

data = plc_client.db_read(DB_NUMBER, START_OFFSET, 1)

# Lấy giá trị của bit cảm biến (Bit 1)

return snap7.util.get_bool(data, 0, SENSOR_BIT_OFFSET)

except Exception as e:

print(f"Lỗi khi đọc tín hiệu cảm biến: {e}")

return False

def read_system_status():

"""Đọc trạng thái hệ thống (Start/Stop) từ PLC"""

with plc_lock:

try:

if plc_client.get_connected():

data = plc_client.db_read(DB_NUMBER, START_OFFSET, 1)

return snap7.util.get_bool(data, 0, SYSTEM_ACTIVE_BIT_OFFSET)

except Exception as e:

print(f"Lỗi khi đọc trạng thái hệ thống: {e}")

return False

def send_result_to_plc(is_error, is_ok=False):

"""Gửi tín hiệu OK/NG xuống PLC"""

with plc_lock:

try:

if plc_client.get_connected():

data = plc_client.db_read(DB_NUMBER, START_OFFSET, 1)

set_bool(data, 0, BIT_OFFSET, is_error)

set_bool(data, 0, OK_BIT_OFFSET, is_ok)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, START_OFFSET, data)

except Exception as e:

print(f"Lỗi khi gửi dữ liệu xuống PLC: {e}")

def set_conveyor_state(is_running):

"""Bật/Tắt băng tải"""

with plc_lock:

try:

if plc_client.get_connected():

data = plc_client.db_read(DB_NUMBER, START_OFFSET, 1)

set_bool(data, 0, CONVEYOR_BIT_OFFSET, is_running)

plc_client.db_write(DB_NUMBER, START_OFFSET, data)

print(f"Băng tải: {'CHẠY' if is_running else 'DỪNG'}")

except Exception as e:

print(f"Lỗi khi điều khiển băng tải: {e}")

# ==============================

# DANH MỤC CLASS & CẤU HÌNH YOLO

# ==============================

DANH_MUC_LOI = ['di_vat', 'vo', 'nut']

CONF_THRESHOLD = 0.5

def apply_static_crop(frame):

h, w = frame.shape[:2]

# Thu hẹp chiều ngang, Kéo dài chiều dọc (Hình chữ nhật đứng ôm theo băng tải)

x1, x2 = int(w * 0.25), int(w * 0.75)

y1, y2 = int(h * 0.10), int(h * 0.90)

cropped = frame[y1:y2, x1:x2]

return cropped

def load_model(model_path):

print(f"Đang tải model từ: {model_path}...")

model = YOLO(model_path)

class_names = model.names

print("Danh sách nhãn nhận diện:", class_names)

return model, class_names

# ==============================

# XỬ LÝ FRAME & KẾT NỐI LOGIC

# ==============================

def process_frame(frame, model, class_names):

frame_to_detect = apply_static_crop(frame)

results = model(frame_to_detect, imgsz=640, conf=0.25, verbose=False)

result = results[0]

annotated = result.plot()

status_text = "Sản phẩm ĐẠT"

result_code = "KẾT QUẢ: OK"

is_error = False

details = ["Sản phẩm tốt"]

if result.boxes is not None and len(result.boxes) > 0:

best_conf = 0

detected_error = False

for box in result.boxes:

conf = float(box.conf[0])

cls_id = int(box.cls[0])

label = class_names[cls_id]

if label in DANH_MUC_LOI and conf >= CONF_THRESHOLD:

if conf > best_conf:

best_conf = conf

if label == 'di_vat':

ten_tieng_viet = "Dị vật"

elif label == 'nut':

ten_tieng_viet = "Viên nứt"

else:

ten_tieng_viet = "Viên vỡ"

status_text = f"PHÁT HIỆN LỖI: {ten_tieng_viet} ({conf:.2f})"

result_code = "KẾT QUẢ: NG (LỖI)"

is_error = True

details = [f"Phát hiện {label}"]

detected_error = True

if not detected_error:

status_text = "Không phát hiện lỗi"

result_code = "KẾT QUẢ: OK"

is_error = False

# --- ĐÂY LÀ CHỖ GỬI TÍN HIỆU XUỐNG PLC ---

send_result_to_plc(is_error)

return annotated, status_text, result_code, is_error, details

# ==============================

# CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH (VÍ DỤ CHẠY CAMERA)

# ==============================

import unicodedata

def remove_accents(input_str):

nfkd_form = unicodedata.normalize('NFKD', input_str)

return u"".join([c for c in nfkd_form if not unicodedata.combining(c)])

if __name__ == "__main__":

model, names = load_model(r"D:\NCKH(2026)\thuoc124rz.pt")

connect_to_plc() # Kết nối PLC khi bắt đầu

# Đổi sang camera số 1 (giống trong main1.py) để tránh màn hình xanh do camera ảo ở số 0

cap = cv2.VideoCapture(1)

while cap.isOpened():

ret, frame = cap.read()

if not ret: break

annotated_frame, status, code, err, detail = process_frame(frame, model, names)

# Loại bỏ dấu tiếng Việt để cv2.putText hiển thị không bị lỗi font (???)

status_no_accent = remove_accents(status)

# Hiển thị kết quả lên màn hình

cv2.putText(annotated_frame, f"{status_no_accent}", (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0,0,255) if err else (0,255,0), 2)

cv2.imshow("He thong phan loai thuoc", annotated_frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

plc_client.disconnect() # Ngắt kết nối khi tắt

cv2.destroyAllWindows()

# ==============================

# XỬ LÝ ẢNH ĐƠN (Thêm lại để hết lỗi)

# ==============================

def process_image(image_path, model, class_names):

"""Hàm này dùng để kiểm tra thử 1 file ảnh từ ổ cứng"""

frame = cv2.imread(image_path)

if frame is None:

return None, "Lỗi đọc ảnh", "LỖI FILE", True, ["Không tìm thấy file"]

# Gọi lại hàm process_frame đã có sẵn để xử lý

return process_frame(frame, model, class_names)