"Điện toán biên" (Edge Computing) như sau:

Trường hợp 1: Mất mạng Internet (Mất kết nối ra ngoài thế giới)

- Hệ thống của bạn CÂN TẤT, KHÔNG HỀ HẤN GÌ!

- Trang web bạn đang chạy là web nội bộ (Localhost/On-Premise) do chính máy tính tạo ra (Server là file web_dashboard.py). Nó không cần đẩy dữ liệu lên Cloud (như Firebase hay AWS).

- Kết quả: Băng tải vẫn chạy, AI vẫn soi thuốc, và nếu bạn mở bằng http://localhost:5000 trên máy tính thì vẫn xem biểu đồ bình thường. (Đây là điểm mạnh tuyệt đối của hệ thống công nghiệp: bảo mật và không phụ thuộc Internet).

Trường hợp 2: Mất mạng LAN/Wi-Fi nội bộ (Đứt cáp nối PLC hoặc điện thoại rớt Wi-Fi)

- Đứt cáp mạng nối Laptop và PLC: Phần mềm AI sẽ mất kết nối $\rightarrow$ Web Dashboard lập tức báo "PLC: OFFLINE" màu đỏ Hệ thống AI tạm ngưng xử lý để chờ kết nối lại.

- Điện thoại mất Wi-Fi với Laptop: Lúc này điện thoại không vào được IP 172.20.x.x:5000 nữa. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu máy móc không bị mất. Máy tính vẫn âm thầm lưu dữ liệu vào file CSV. Khi điện thoại kết nối lại Wi-Fi và nhấn F5, toàn bộ biểu đồ sẽ tự động hiện ra đầy đủ đến giây hiện tại.

Kết luận để ghi điểm: "Hệ thống của em được thiết kế theo chuẩn máy chủ nội bộ. Việc mất Internet bên ngoài không làm gián đoạn sản xuất. Nó chỉ báo lỗi khi cáp kết nối vật lý (LAN) nội bộ bị đứt, và dữ liệu luôn được lưu trữ an toàn trên ổ cứng máy tính."_

bảo mật 
Về vấn đề bảo mật khi dùng Ngrok (hoặc các dịch vụ đưa Localhost lên Internet), bạn có thể phân tích thành 2 ý như sau:

1. Bảo mật đường truyền (Rất An Toàn) 🟢 Ngrok tự động cung cấp một đường hầm mã hóa HTTPS (SSL/TLS) chuẩn quốc tế. Nghĩa là dữ liệu số lượng thuốc từ máy tính của bạn bay qua Internet đến điện thoại sẽ bị mã hóa toàn bộ. Các hacker (hay người xài chung mạng Wi-Fi ngoài quán cà phê) không thể "nghe lén" được dữ liệu này.

2. Bảo mật truy cập (Cần Lưu Ý) 🟡 Ngrok bản miễn phí sẽ tạo ra một cái link ngẫu nhiên (Ví dụ: https://8a7b-123.ngrok.app).

- Mặt tích cực: Vì nó ngẫu nhiên nên người ngoài gần như không thể mò ra được link của bạn. Hơn nữa, ngay khi bạn tắt máy tính thì cái link này "chết" vĩnh viễn, lần sau bật lên nó sẽ tạo link mới. Nên ở quy mô Đồ án sinh viên, nó hoàn toàn an toàn để demo.

- Mặt rủi ro: Hệ thống Web Dashboad hiện tại chưa có phần Đăng nhập (Tài khoản/Mật khẩu). Nên lỡ như bạn gửi cái link đó cho người ngoài, họ không những xem được mà còn có thể bấm nút "ĐỔI MODEL" làm rối loạn PLC của bạn!

🎓 CÂU TRẢ LỜI "ĂN ĐIỂM" TRƯỚC HỘI ĐỒNG: Nếu thầy cô hỏi: "Đưa thẳng Web điều khiển của máy tính công nghiệp lên Internet thế này thì có nguy hiểm không?"

Bạn hãy dõng dạc trả lời:

"Dạ thưa thầy/cô, việc dùng công cụ Tunneling (như Ngrok) chỉ để phục vụ mục đích Demo trực quan cho đồ án. Còn khi áp dụng vào Nhà máy thực tế (Smart Factory), em sẽ đề xuất giải pháp bảo mật là dùng mạng riêng ảo VPN (như Tailscale hoặc OpenVPN). Lúc đó, Giám đốc muốn xem Dashboard trên điện thoại thì phải bật app VPN lên để kết nối bảo mật vào mạng LAN của xưởng. Hoặc hệ thống Dashboard phải được nâng cấp thêm tính năng Xác thực Đăng nhập (Login) để phân quyền rõ ràng ạ!"

tổng quan

# BÁO CÁO TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1. Thông tin chung

- **Tên đề tài:** Xây dựng mô hình dây chuyền phân loại dược phẩm thông minh ứng dụng PLC, IoT và xử lý ảnh.

- **Mục tiêu chính:** Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một mô hình dây chuyền tự động có khả năng phân loại nhiều dạng dược phẩm (viên rời, vỉ thuốc) dựa trên công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision) kết hợp điều khiển công nghiệp (PLC) và giám sát từ xa (IoT).

## 2. Các thành phần công nghệ cốt lõi

Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc phân tầng chuẩn của một nhà máy thông minh (Smart Factory), bao gồm 3 lớp chính:

1.  **Lớp Thiết bị/Chấp hành (Edge/Field Layer):**

*   Băng tải mini vận chuyển sản phẩm.

*   Cảm biến quang (phát hiện vị trí sản phẩm).

*   Bộ điều khiển lập trình PLC Siemens S7-1200 (Đóng vai trò điều khiển trung tâm phần cứng).

*   Cơ cấu phân loại (Xylanh/Cánh gạt) để loại bỏ sản phẩm NG (Not Good).

2.  **Lớp Xử lý thông minh (Intelligence Layer):**

*   Máy tính trung tâm (Edge Computer) chạy mã nguồn Python.

*   Camera công nghiệp/Webcam thu thập hình ảnh.

*   Mô hình Trí tuệ nhân tạo YOLOv8 (You Only Look Once) được huấn luyện riêng biệt cho từng loại thuốc (Viên rời, Vỉ thuốc) nhằm phát hiện các lỗi: Dị vật, Vỡ/Mẻ, Thiếu viên...

3.  **Lớp Giám sát và IoT (Supervisory & IoT Layer):**

*   **Local HMI:** Màn hình LCD kết nối với vi điều khiển ESP32 đặt tại máy để công nhân trực tiếp theo dõi tiến độ.

*   **Web Dashboard:** Ứng dụng Web (xây dựng bằng Flask, HTML/CSS/JS, Chart.js) hoạt động như một hệ thống SCADA thu nhỏ, cho phép người quản lý giám sát sản lượng, tỷ lệ lỗi, tình trạng hoạt động theo thời gian thực qua điện thoại hoặc máy tính khác trong mạng nội bộ.

## 3. Quy trình vận hành hệ thống

Hệ thống hoạt động theo chu trình vòng lặp tự động (Closed-loop):

1.  **Phát hiện:** Băng tải đưa thuốc đi qua khu vực kiểm tra. Cảm biến nhận diện vật thể và gửi tín hiệu báo về PLC.

2.  **Đồng bộ & Thu nhận:** PLC nhận tín hiệu cảm biến, lập tức tạm dừng băng tải (để tránh nhòe ảnh) và truyền tín hiệu "Trigger" (Sườn lên) cho máy tính (Python).

3.  **Xử lý AI:** Máy tính kích hoạt Camera chụp liên tiếp nhiều khung hình, tự động chạy thuật toán lọc (Laplacian sharpness) để chọn bức ảnh nét nhất. Đưa bức ảnh vào mô hình YOLOv8 để trích xuất lỗi.

4.  **Phân loại:** Máy tính gửi ngược kết quả (ĐẠT - Xanh hoặc LỖI - Đỏ) về lại PLC. PLC xử lý logic và điều khiển cơ cấu gạt sản phẩm lỗi ra khỏi dây chuyền. Sau đó, băng tải tiếp tục chạy.

5.  **Cập nhật dữ liệu:** Kết quả kiểm tra được lưu trữ tự động vào cơ sở dữ liệu (file CSV) và trạng thái hệ thống (file JSON). Các nền tảng IoT (ESP32, Web Dashboard) ngay lập tức cập nhật để hiển thị.

## 4. Điểm mới và Cải tiến của đề tài

*   **Tính đa dụng:** Hệ thống không chỉ nhận dạng một loại thuốc cố định mà được lập trình linh hoạt để người dùng có thể "Chuyển Model" (đổi sang thuật toán/YOLO model khác) ngay trên giao diện Web mà không cần khởi động lại hệ thống.

*   **Trải nghiệm người dùng chuyên nghiệp:** Giao diện Web Dashboard thiết kế theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại (Glassmorphism), có biểu đồ thời gian thực (Line Chart, Doughnut Chart) tự động xử lý và phục hồi lỗi (Fault Tolerance) khi mất kết nối mạng.

*   **Kiến trúc mạng chống xung đột:** Phân bổ các thiết bị giao tiếp với PLC thông qua nhiều giao thức (S7 Protocol, Modbus TCP) để tối ưu băng thông và tài nguyên của PLC (Chi tiết xem tại tài liệu Kiến trúc Giao tiếp).

Giao thức

# KIẾN TRÚC GIAO TIẾP PLC & THIẾT KẾ MẠNG IOT

## 1. Đặt vấn đề

Trong các dự án tự động hóa thông thường, bộ điều khiển PLC thường chỉ phải giao tiếp với một màn hình HMI. Tuy nhiên, trong đề tài này, hệ thống yêu cầu sự tham gia của nhiều thiết bị tính toán (Máy tính chạy AI, ESP32 thu thập dữ liệu IoT, và Web Dashboard).

Cấu hình phần cứng PLC S7-1200 có giới hạn về tài nguyên kết nối (Connection Resources). Nếu thiết kế kiến trúc mạng không tốt, việc nhiều thiết bị cùng tranh giành tài nguyên kết nối Modbus TCP sẽ dẫn đến hiện tượng rớt mạng, nghẽn cổ chai (bottleneck) hoặc lỗi "Connection Refused".

## 2. Giải pháp: Kiến trúc Đa giao thức và Điện toán biên (Edge Gateway)

Để giải quyết bài toán trên, hệ thống được thiết kế sử dụng đồng thời 2 nguyên lý: **Multi-protocol** (Đa giao thức) và **Master-Slave Proxy** (Trạm trung chuyển). Cụ thể như sau:

### 2.1. Giao tiếp giữa Máy tính (AI) và PLC (Giao thức S7 - Port 102)

*   **Vai trò:** Đây là đường truyền xương sống (Backbone) mang tính quyết định của toàn bộ chu trình máy.

*   **Công nghệ:** Máy tính sử dụng ngôn ngữ Python kết hợp thư viện `python-snap7`. Thư viện này giao tiếp với PLC Siemens thông qua **Giao thức S7 (S7 Protocol - Cổng 102)**.

*   **Ưu điểm:** Khác với Modbus truyền thống, S7 Protocol cho phép Máy tính truy cập sâu và trực tiếp vào các khối dữ liệu (Data Blocks - DB) của PLC ở tốc độ cực cao, độ trễ rất thấp.

*   **Hoạt động:** Máy tính liên tục quét (poll) bit cảm biến. Khi nhận diện AI xong, Máy tính ghi thẳng kết quả ĐẠT/LỖI vào vùng nhớ PLC.

### 2.2. Giao tiếp giữa ESP32 và PLC (Giao thức Modbus TCP - Port 502)

*   **Vai trò:** Màn hình giám sát tại hiện trường (Local HMI) cho công nhân đứng máy.

*   **Công nghệ:** Trên PLC S7-1200, lập trình viên cấu hình sẵn một khối hàm `MB_SERVER` để biến PLC thành Modbus TCP Server. ESP32 đóng vai trò là Modbus TCP Client.

*   **Hoạt động:** ESP32 kết nối vào mạng Wi-Fi nội bộ, truy cập vào IP của PLC qua **cổng 502** để đọc các thanh ghi (Holding Registers) chứa giá trị: Tổng sản phẩm, Số lượng OK, Số lượng NG.

*   **Tính đột phá:** Bằng cách dùng Port 502 cho ESP32 và Port 102 cho Máy tính, hai luồng dữ liệu truyền tải hoàn toàn độc lập ở tầng giao thức. PLC có thể phục vụ cả hai thiết bị cùng lúc mà không xảy ra bất kỳ xung đột nào.

### 2.3. Giao tiếp giữa Web Dashboard và PLC (Mô hình Edge Gateway)

*   **Vấn đề:** Nếu cho phép Web Dashboard (hoặc điện thoại người quản lý) trực tiếp gửi yêu cầu kết nối vào PLC, hệ thống sẽ sập vì quá tải số lượng người truy cập.

*   **Giải pháp:** Máy tính trung tâm đóng vai trò là một **Edge Gateway (Trạm trung chuyển dữ liệu ở vùng biên)**.

*   Sau khi Máy tính giao tiếp với PLC (qua Snap7), nó sẽ tự động ghi xuất dữ liệu ra các file cục bộ (`system_status.json` chứa trạng thái hoạt động và `Lich_su_phan_loai.csv` chứa nhật ký dữ liệu).

*   Trang Web Dashboard (xây dựng bằng Flask) sẽ **chỉ đọc dữ liệu từ các file này** thay vì kết nối trực tiếp vào PLC.

*   **Ngoại lệ:** Web chỉ kết nối gián tiếp xuống PLC đúng một lần duy nhất khi người quản lý ra lệnh "Chuyển Model Sản Phẩm".

*   **Kết quả:** Hệ thống Web có thể phục vụ hàng chục điện thoại truy cập cùng lúc để xem biểu đồ, trong khi PLC hoàn toàn không phải chịu thêm bất kỳ gánh nặng xử lý mạng nào. Đây là chuẩn mực thiết kế an toàn của các nền tảng SCADA/IIoT hiện đại.

## 3. Tổng kết

Kiến trúc phân bổ đa giao thức (S7 Protocol cho luồng Điều khiển, Modbus TCP cho luồng Thu thập cục bộ, và Gateway File-based cho luồng Giám sát diện rộng) đã giải quyết triệt để bài toán đụng độ kết nối, mang lại tính ổn định và độ tin cậy chuẩn công nghiệp cho toàn bộ mô hình đề tài.

Quy Trình

# MÔ TẢ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT HỆ THỐNG

Tài liệu này mô tả chi tiết chu trình hoạt động của hệ thống Phân loại Dược phẩm Thông minh từ lúc khởi động cho đến khi hoàn tất một chu trình phân loại sản phẩm.

## Pha 1: Khởi động và Thiết lập (Initialization Phase)

1.  **Phần cứng:** Bật nguồn điện cho PLC S7-1200, Băng tải, Camera, và module vi điều khiển ESP32.

2.  **Phần mềm Máy tính (AI & Server):**

*   Chạy file `main1.py` trên Laptop. Phần mềm khởi tạo kết nối với PLC thông qua giao thức S7 (Port 102), nạp sẵn mô hình nhận diện YOLOv8 (mặc định là phân loại "Viên rời") vào RAM, và bắt đầu thu nhận luồng video liên tục từ Camera.

*   Chạy `web_dashboard.py` để khởi động máy chủ Web nội bộ (Flask Local Server).

3.  **Trạm hiển thị cục bộ (ESP32):** ESP32 tự động kết nối vào mạng Wi-Fi của xưởng, sau đó thiết lập kết nối Modbus TCP (Port 502) đến khối hàm `MB_SERVER` trên PLC. Sẵn sàng chờ đọc dữ liệu.

## Pha 2: Đồng bộ và Thu nhận hình ảnh (Detection & Sync Phase)

1.  Công nhân nhấn nút **START** trên tủ điện/màn hình điều khiển. PLC xuất tín hiệu Relay kích hoạt động cơ kéo băng tải.

2.  Sản phẩm (Viên thuốc hoặc Vỉ thuốc) di chuyển trên băng tải. Khi đi ngang qua **Cảm biến quang (Sensor)**, tia sáng bị chắn, cảm biến lập tức gửi tín hiệu (Logic 1) về ngõ vào (Input) của PLC.

3.  PLC ghi nhận tín hiệu, lập tức thực hiện 2 hành động:

*   **Dừng băng tải chớp nhoáng:** Giúp cố định vật thể dưới tầm nhìn của Camera, chống hiện tượng nhòe ảnh do chuyển động (Motion blur).

*   **Bật cờ (Flag) đồng bộ:** Đổi trạng thái biến nội bộ trên bộ nhớ PLC để thông báo cho máy tính.

4.  Trên máy tính, luồng chạy ngầm của `main1.py` (quét liên tục 50ms/lần) phát hiện sự thay đổi sườn lên (từ False sang True) của cảm biến, lập tức kích hoạt chu trình chụp ảnh.

## Pha 3: Xử lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Processing Phase)

1.  **Chụp ảnh và Tinh chỉnh:** Camera tiến hành bắt khung hình (Frame). Để tối ưu độ nét, hệ thống thu thập nhiều khung hình liên tiếp và sử dụng thuật toán tính phương sai `Laplacian` để chọn ra tấm ảnh rõ nét nhất. Sau đó, ảnh được tự động chạy qua bộ lọc làm sắc nét (Sharpen) của OpenCV.

2.  **Cắt vùng quan tâm (ROI):** Tấm ảnh được tự động cắt (Crop) loại bỏ các bối cảnh thừa, chỉ giữ lại khu vực mặt băng tải chứa viên thuốc.

3.  **Nhận diện (Inference):** Ảnh được đưa vào mạng nơ-ron tích chập sâu YOLOv8. AI quét và trích xuất các đặc điểm, trả về danh sách các vật thể phát hiện được bao gồm: Hộp bao (Bounding box), Tên nhãn (Ví dụ: `vienok`, `di vat`, `vo`) và Độ tin cậy (Confidence).

4.  **Hậu xử lý:** Logic Python tổng hợp kết quả. Nếu có bất kỳ nhãn nào thuộc danh mục lỗi (di vật, vỡ, thiếu viên...), hệ thống đánh giá sản phẩm này là **NG (Lỗi)**. Nếu không có lỗi và có thuốc đạt, hệ thống đánh giá là **OK (Đạt)**.

## Pha 4: Phản hồi và Chấp hành (Feedback & Actuation Phase)

1.  Máy tính sử dụng thư viện `Snap7` ghi trực tiếp tín hiệu đánh giá (BIT ĐẠT hoặc BIT LỖI) xuống các thanh ghi (Data Block) của PLC. Đồng thời, ảnh chụp được lưu trữ vào ổ cứng (`OK_DAT` hoặc `NG_LOI`) để làm bằng chứng (Traceability).

2.  PLC nhận được tín hiệu từ máy tính, lập tức xử lý logic xuất ngõ ra (Output):

*   Nếu là **NG (Lỗi):** PLC kích hoạt cơ cấu chấp hành (xi lanh khí nén hoặc tay gạt) đẩy sản phẩm vào khay chứa hàng lỗi.

*   Nếu là **OK (Đạt):** Sản phẩm được băng tải đưa đi tiếp vào khay thành phẩm.

3.  PLC tự động cộng dồn các biến đếm (Tổng, Số lượng OK, Số lượng NG). Sau đó băng tải tự động chạy lại để đón sản phẩm tiếp theo.

## Pha 5: Lưu trữ và Giám sát IoT (Data Logging & IoT Monitoring Phase)

Toàn bộ dữ liệu của chu trình vừa diễn ra được phân phối đến 2 nền tảng giám sát một cách độc lập:

1.  **Trạm giám sát cục bộ (Local HMI - Dành cho Công nhân):**

*   ESP32 gửi gói tin Modbus TCP đọc vùng nhớ đếm số lượng của PLC.

*   Ngay lập tức, số lượng Tổng, OK, NG mới nhất được hiển thị lên màn hình LCD 16x2 đặt ngay tại khung máy.

2.  **Hệ thống Web Dashboard (Dành cho Quản lý):**

*   Máy tính ghi nhật ký lỗi chi tiết và trạng thái vào file `Lich_su_phan_loai.csv` và `system_status.json`.

*   Trang Web Dashboard (do Flask Server lưu trữ) sẽ liên tục đọc các file này (mỗi 2 giây).

*   Giao diện trên điện thoại/laptop của quản lý sẽ ngay lập tức tự động cập nhật số lượng mới, vẽ lại biểu đồ đường tiến độ (Line Chart), tính toán lại phần trăm loại lỗi (Doughnut Chart) và hiển thị tình trạng "ONLINE/RUNNING" của máy móc theo thời gian thực mà không làm ảnh hưởng đến tài nguyên mạng của PLC.

*   *(Mở rộng)* Quản lý có thể chọn chế độ "Đổi Model" trên giao diện Web. Web gửi lệnh xuống PLC, Python đọc được sự thay đổi trên PLC và tự động nạp (load) lại trọng số AI (weights) phù hợp với loại sản phẩm mới mà không cần khởi động lại toàn bộ hệ thống.

Lỗi về trên dashboard 
# BÁO CÁO KỸ THUẬT: KHẮC PHỤC LỖI ĐỒNG BỘ TRẠNG THÁI HARDWARE

## 1. Mô tả lỗi (The Issue)

Trong quá trình vận hành Web Dashboard giám sát hệ thống AI, xuất hiện hiện tượng đèn trạng thái **PLC** và **Camera** hoạt động không ổn định:

- **Nhấp nháy (Flickering):** Đèn đang xanh (Online) thỉnh thoảng tự nháy sang đỏ (Offline) trong tích tắc rồi xanh lại, dù phần cứng vẫn đang kết nối.

- **Trạng thái ảo (Ghost Status):** Camera đã rút dây nhưng vẫn báo Online, hoặc PLC mất kết nối thì Camera cũng bị báo Offline theo (lỗi dây chuyền).

## 2. Nguyên nhân gốc rễ (Root Causes)

### A. Xung đột đọc/ghi file (I/O Race Condition)

Đây là nguyên nhân chính gây nhấp nháy. File `system_status.json` được `main1.py` cập nhật liên tục. Có những thời điểm Web Dashboard nhảy vào đọc đúng lúc file đang bị xóa nội dung để ghi mới (kích thước 0 byte), dẫn đến lỗi JSON và giao diện tự động nhảy về trạng thái Offline để bảo vệ hệ thống.

### B. Logic luồng bị chặn (Blocking Logic)

Trong code cũ, luồng quét PLC và ghi trạng thái nằm chung một vòng lặp. Khi PLC mất kết nối, vòng lặp này bị dừng ở lệnh "thử kết nối lại", dẫn đến việc báo cáo trạng thái Camera bị đình trệ. Dashboard không nhận được dữ liệu mới nên coi như cả hệ thống đã sập.

### C. Cơ chế Camera ảo (Virtual Camera Driver)

Sử dụng các phần mềm như DroidCam tạo ra một webcam ảo trong Windows. Khi rút dây điện thoại, Driver ảo vẫn gửi ảnh tĩnh (logo DroidCam) về Python. Vì Python vẫn nhận được frame ảnh, nó không biết rằng thực tế camera đã bị ngắt.

## 3. Giải pháp khắc phục (The Solutions)

### Giải pháp 1: Ghi file an toàn (Atomic Write)

Thay vì ghi trực tiếp, Python sẽ thực hiện quy trình 3 bước:

1. Ghi dữ liệu vào file tạm: `system_status.json.tmp`.

2. Đợi ghi xong hoàn toàn.

3. Sử dụng lệnh `os.rename` để ghi đè file chính.

*Kết quả:* Dashboard luôn luôn đọc được file hoàn chỉnh, triệt tiêu 100% hiện tượng nhấp nháy.

### Giải pháp 2: Tách biệt báo cáo trạng thái (Independent Reporting)

Xây dựng hàm `write_status_to_json` riêng biệt, được gọi ở mọi kịch bản (kể cả khi PLC đang lỗi). Điều này đảm bảo trạng thái Camera và PLC được cập nhật độc lập, không gây lỗi dây chuyền.

### Giải pháp 3: Kiểm tra đứng hình (Stale Frame Detection)

Bổ sung thuật toán so sánh Pixel giữa các khung hình liên tiếp:

- Nếu 20 khung hình liên tiếp (~0.7 giây) giống hệt nhau 100%, hệ thống xác định đây là ảnh tĩnh (Camera ảo hoặc bị treo) và báo Offline.

- Camera thật luôn có "nhiễu cảm biến" (Sensor Noise) nên sẽ không bao giờ bị trùng 100%, giúp hệ thống phân biệt chính xác trạng thái Online thật.

### Giải pháp 4: Tối ưu hóa Timeout

- Giảm thời gian chờ của Dashboard xuống còn 2 giây để đảm bảo tính tức thì: "Rút dây là báo đỏ ngay".

## 4. Kết luận

Hệ thống hiện tại đã đạt được sự ổn định cao, phản ánh chính xác 99% trạng thái vật lý của phần cứng theo thời gian thực, không còn hiện tượng thông báo giả hay nhấp nháy gây nhiễu cho người vận hành.

Ý nghĩa giao tiếp esp32 với plc qua modbus tcp

| Địa chỉ trên ESP32 (data[i]) | Thanh ghi Modbus | Địa chỉ vùng nhớ trong PLC (DB1) | Ý nghĩa dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| data[0] | Register 0 | DB1.DBW0 | Các Bit trạng thái (System, Cam, PLC) |
| data[1] | Register 1 | DB1.DBW2 | (Dự phòng/Trống) |
| data[2] | Register 2 | DB1.DBW4 | (Dự phòng/Trống) |
| data[3] | Register 3 | DB1.DBW6 | (Dự phòng/Trống) |
| data[4] | Register 4 | DB1.DBW8 | Product ID (1: Viên, 2: Vỉ) |
| data[5] | Register 5 | DB1.DBW10 | Số lượng OK loại 1 |
| data[6] | Register 6 | DB1.DBW12 | Số lượng NG loại 1 |
| data[7] | Register 7 | DB1.DBW14 | Số lượng OK loại 2 |
| data[8] | Register 8 | DB1.DBW16 | Số lượng NG loại 2 |
| writeModbusRegister(9, ...) | Register 9 | DB1.DBW18 | Lệnh điều khiển (Start, Reset, Switch) |

| Modbus Register | Dữ liệu (2 Byte) | Ghế số (Offset trong PLC) | Tên gọi trong PLC |
| --- | --- | --- | --- |
| Số 0 | Byte 1 & Byte 2 | 0 và 1 | DBW0 |
| Số 1 | Byte 3 & Byte 4 | 2 và 3 | DBW2 |
| Số 2 | Byte 5 & Byte 6 | 4 và 5 | DBW4 |
| ... | ... | ... | ... |
| Số 4 | Byte 9 & Byte 10 | 8 và 9 | DBW8 (Product ID) |
| ... | ... | ... | ... |
| Số 9 | Byte 19 & Byte 20 | 18 và 19 | DBW18 (Lệnh điều khiển) |

\

Địa chỉ PLC (DBW) = Số thứ tự thanh ghi Modbus × 2

Hãy nhìn vào ví dụ thực tế trong code của bạn:

- Bạn muốn dùng thanh ghi Modbus số 9 để điều khiển.

- Áp dụng công thức: $9 \times 2 = 18$.

- Kết quả: Nó chính là địa chỉ DB1.DBW18 trong PLC.